Приложение 1

к рабочей программе дисциплины

«Архитектура ЭВМ»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

АРХИТЕКТУРА ЭВМ

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Направление и профиль подготовки

09.03.02 Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии

Форма обучения

очная, заочная

Владивосток 2020

1 ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

| № п/п | Код компетенции | Формулировка компетенции | Номер этапа (1–8) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПК-6 | способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи | 1 |
| 2 | ПК-17 | способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества | 3 (1 для ЗФО) |

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-6 способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств

(программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи

| Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня планируемого результата обучения) |  | Критерии оценивания результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Знает | основные способы реализации информационных систем и устройств | сформировавшееся знание основных способов реализации информационных систем и устройств |
| Умеет | выбирать и оценивать способы реализации информационных систем и устройств | сформировавшееся умение выбирать и оценивать способы реализации информационных систем и устройств |
| Владеет навыками и/или опытом деятельности. | основными методами выбора и оценки способов реализации информационных систем и устройств | сформировавшееся владение основными методами выбора и оценки способов реализации |

ПК-17 способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в

областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное

управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы,

безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая

физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт,

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь,

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных

предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой

информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности

в условиях экономики информационного общества

| Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня планируемого результата обучения) |  | Критерии оценивания результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Знает | основные технологические принципы и методы разработки объектов профессиональной деятельности | сформировавшееся знание основных технологических принципов и методов разработки объектов профессиональной деятельности |
| Умеет | использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности | сформировавшееся умение использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности |
| Владеет навыками и/или опытом деятельности. | основными технологическими принципами и методами разработки объектов профессиональной деятельности | сформировавшееся владение основными технологическими принципами и методами разработки объектов профессиональной деятельности |

3 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

| Контролируемые планируемые результаты обучения |  | Контролируемые темы дисциплины | Наименование оценочного средства и представление его в ФОС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий контроль | промежуточная аттестация |
| Знания: | основных способов реализации информационных систем и устройств | Тема 1 Тема 2 Тема 5 | Отчет по лабораторным работам (п.5.2) | Тест (п.5.1) |
|  | основных технологических принципов и методов разработки объектов профессиональной деятельности | Тема 4 Тема 11 | Отчет по лабораторным работам (п.5.2) |  |
| Умения: | выбирать и оценивать способы реализации информационных систем и устройств | Тема 1 Тема 2 Тема 5 | Отчет по лабораторным работам (п.5.2) | Тест (п.5.1) |
|  | использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности | Тема 3 Тема 4 Тема 7 | Отчет по лабораторным работам (п.5.2) |  |
| Навыки: | основными методами выбора и оценки способов реализации информационных систем и устройств | Тема 6 Тема 8 Тема 9 Тема 10 | Отчет по лабораторным работам (п.5.2) | Тест (п.5.1) |
|  | основными технологическими принципами и методами разработки объектов профессиональной деятельности | Тема 9 Тема 10 Тема 11 | Отчет по лабораторным работам (п.5.2) |  |

4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по результатам текущих и промежуточной аттестаций количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по дисциплине равна 100 баллам.

Таблица 4.1 – Распределение баллов по видам учебной деятельности

| Вид учебной деятельности | Оценочное средство |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отчёт по лабораторным работам | Тестовое задание | Итого |
| Лекции | 10 |  | 10 |
| Лабораторные работы | 60 |  | 60 |
| Промежуточная аттестация |  | 20 | 20 |
| Самостоятельная работа | 10 |  | 10 |
| Итого | 80 | 20 | 100 |

Сумма баллов, набранных студентом по дисциплине, переводится в оценку в соответствии с таблицей.

| Сумма баллов по дисциплине | Оценка по промежуточной аттестации | Характеристика уровня освоения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| от 91 до 100 | «отлично» | Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. |
| от 76 до 90 | «хорошо» | Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. |
| от 61 до 75 | «удовлетворительно» | Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по дисциплинарной компетенции, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. |
| от 41 до 60 | «неудовлетворительно» | Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на уровне ниже базового, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков. |
| от 0 до 40 | «неудовлетворительно» | Дисциплинарные компетенции не сформированы. Проявляется полное или практически полное отсутствие знаний, умений, навыков. |

5 КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1 Пример тестовых заданий

1. От разрядности ЭВМ ее производительность зависит 
1) нелинейно; 
2) квадратично; 
3) прямо пропорционально; 
4) обратно пропорционально.

2. К принципам построения ЭВМ Фон-Неймана не относится 
1) линейная адресация памяти; 
2) однородность памяти; 
3) программное управление; 
4) кэширование памяти.

3. Регистр состояния (регистр флагов) процессора содержит 
1) адрес следующей выполняемой команды; 
2) информацию о том, является ли результат выполнения предыдущей команды отрицательным, 
    положительным или нулевым; 
3) начальный адрес сегмента кода; 
4) информацию о частоте процессора, питающем напряжении, температуре и т.д..

4. В двоичной системе восьмеричное число 4567 записывается как 
1) 110101010101; 
2) 101011111111; 
3) 100101011111; 
4) 100101110111.

5. Разрядность команды процессора Итаниум равна 
1) 48; 
2) 36; 
3) 32; 
4) 41; 
5) 64.

6. Операционные команды процессоров RISC имеют адресность 
1) 3 
2) 2; 
3) 1; 
4) 0.

7. Если перед выполнением команд значения регистров были следующими AX=00FH, BX=00F8H, CX=0F8H, то после выполнения команды ADD AX, BX значение регистра AX равно 
1) 13H; 
2) 107H; 
3) 07H; 
4) 2FH.

8. Если перед выполнением команд значения регистров были следующими AX=00FH, BX=00F8H, CX=0F8H, DX=3, SI=0F800H, CF=0, то после выполнения команды IDIV CL значения регистров стали 
1) AX=2DH, DX=0H; 
2) AX=318H, DX=0CFH; 
3) AX=22FH, DX=3H; 
4) AX=11FH, DX=0H.

9. Если перед выполнением команд CLC; RCR AX значение регистра AX было 0F0H, то после выполнения команды значение регистра стало 
1) 078H; 
2) 087H; 
3) 0F0H; 
4) 1EH.

10. Из приведенных пар команд синонимами являются 
1) JL,JAE; 
2) JA,JBE; 
3) JE,JNZ; 
4) JG,JNLE.

11. Для пересылки массива символов в памяти на другое место можно использовать строковую команду 
1) MOVS; 
2) STOS; 
3) SCAS; 
4) OUTS.

12. Административной командой канала обработки чисел с плавающей точкой является 
1) FPREM; 
2) FNOP; 
3) FLDCW; 
4) FSCALE.

13. При вычислении физического адреса операнда-источника без префикса замены сегмента 
  в реальном режиме используются значения регистров 
1) SP и сегментного SS; 
2) IP и сегментного DS; 
3) только IP; 
4) IP и сегментного CS.

14. В наибольшей степени необходимость увеличения объема кэш-памяти в современных вычислительных системах обусловлена 
1) необходимостью использования технологий мультимедиа; 
2) многозадачностью современных операционных систем; 
3) увеличением объема основной оперативной памяти; 
4) большим объемом вычислений с использованием вещественных чисел.

15. Немультиплексированной магистралью является магистраль 
1) PCI; 
2) ISA; 
3) AGP; 
4) SCSI.

16. Контроллер синхронизатора в видеоадаптере служит для 
1) формирования символов на экране монитора; 
2) согласования работы остальных контроллеров видеоадаптера; 
3) управления доступом к цветовым слоям; 
4) формирования импульсов горизонтальной и вертикальной синхронизации.

17. Плавный (попиксельный) сдвиг (скроллинг) экрана в вертикальном направлении можно 
  получить изменением значения регистра  
1) MCR; 
2) SAR; 
3) VTR; 
4) HPR.

18. Наименее всего влияет на ускорение вычислений при использовании многопроцессорной 
  системы 
1) способность устройства управления обнаруживать зависимости операций; 
2) наличие общей памяти; 
3) наличие конвейерного процессора; 
4) степень параллелизма, заключенного в программе.

19. Наибольший коэффициент ускорения при использовании параллельных вычислительных систем получается для задачи 
1) поиска оптимального решения методом динамического программирования; 
2) численного интегрирования многомерных функций; 
3) компиляции больших пакетов программ; 
4) моделирования атмосферных явлений.

20. Каналы ввода-вывода в транспьютере являются устройствами 
1) пакетного обмена; 
2) параллельного обмена; 
3) последовательного обмена; 
4) использующими мультиплексирование данных.

Краткие методические указания.

Промежуточный тест проводится в электронной форме во время последнего в учебном периоде лабораторного занятия. Тест состоит из 20 (30 – для ЗФО) тестовых заданий. На выполнение теста отводится 20 (40 – для ЗФО) минут. Во время проведения теста использование литературы и других информационных ресурсов допускается только по предварительному согласованию с преподавателем.

Критерии оценки.

| № | Баллы | Описание |
| --- | --- | --- |
| 5 | 19–20 | Процент правильных ответов от 95% до 100% |
| 4 | 16–18 | Процент правильных ответов от 80 до 94% |
| 3 | 13–15 | Процент правильных ответов от 65 до 79% |
| 2 | 9–12 | Процент правильных ответов от 45 до 64% |
| 1 | 0–8 | Процент правильных ответов менее 45% |

5.2 Перечень тем лабораторных работ

Тема 1. Знакомство с представлением двоичной информации в ЭВМ. Ввод и выполнение программ в двоичном виде (по шагам). Работа с симулятором pdp8/e (в пределах одной страницы памяти).

Тема 2. Выполнение команд с различными видами адресации. Регистровая, косвенная, двойная косвенная. Работа с симулятором PDP11.

Тема 3. Командный репертуар процессора Intel 8086. Составление и пошаговая отладка программы с использованием отладчика.

Тема 4. Программная модель компьютера 8086 с графическим интерфейсом. Простые программы с использование команд ввода и вывода.

Тема 5. Командный репертуар процессора с плавающей точкой.

Тема 6. Команды работы с регистрами периферийных устройств. Индексированный доступ к регистрам RTC.

Тема 7. Программирование видеоадаптеров. Доступ в видеопамять (текстовой и графический режимы), преобразования информации при записи (графические режимы).

На выполнение одной лабораторной работы отводится не менее одного двухчасового занятия (включая затраты времени на проведение промежуточного теста на последнем в учебном периоде лабораторном занятии). После выполнения каждой лабораторной работы студент должен представить отчет о ее выполнении, а также, по указаниям преподавателя, выполнить дополнительные практические задания по теме лабораторной работы.

Критерии оценки.

| № | Баллы | Описание |
| --- | --- | --- |
| 5 | 73–80 | Студент демонстрирует умения на итоговом уровне: умеет свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. |
| 4 | 61–72 | Студент демонстрирует умения на среднем уровне: освоил основные умения, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе умений на новые, нестандартные ситуации. |
| 3 | 49–60 | Студент демонстрирует умения и навыки на базовом уровне: в ходе контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных умений, навыков по дисциплинарной компетенции, испытываются значительные затруднения при оперировании умениями и при их переносе на новые ситуации. |
| 2 | 33–48 | Студент демонстрирует умения и навыки на уровне ниже базового: проявляется недостаточность умений и навыков. |
| 1 | 0–32 | Студентом проявляется полное или практически полное отсутствие умений и навыков. |