# Приложение

к рабочей программе дисциплины

«Устройство автомобилей»

# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

# КАФЕДРА ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ

# Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

по направлениям подготовки

23.03.01 Технология транспортных процессов

(Профиль «Транспортная логистика»)

Тип ООП: прикладной бакалавриат

Владивосток 2020

# 1 ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

| № п/п | Код компетенции | Формулировка компетенции | Номер этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-3 | способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе | 1 |

# 2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

<ПК-3>< способностью к организации рационального взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе >

| Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня планируемого результата обучения) |  | Критерии оценивания результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Знает | сформировавшееся систематическое знание принципов работы, технических характеристик и основных конструктивных решений силовых агрегатов ТиТТМО отрасли; | правильность ответов на поставленные вопросы, правильность формулировки и анализа принципов работы |
| Умеет | сформировавшееся систематическое умение использовать диагностическое оборудование для проверки транспортных средств. | корректность выбора оборудования для решения задач, выполнение всех необходимых измерений |
| Владеет навыками и/или опытом деятельности. | сформировавшееся владение способами и методами устранения неисправностей на основе диагностических исследований | демонстрация адекватных методов при работе с оборудованием, правильное использование результатов диагностирования |

# 3 Перечень оценочных средств

| № п/п | Коды компетенций и планируемые результаты обучения |  | Оценочные средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Представление в ФОС |
| 1 | ПК-3 | знать | - техническую эксплуатацию транспортных средств; | Тест №1 |
|  |  | уметь | - осуществлять выбор подвижного состава и погрузо-разгрузочных средств для конкретных условий эксплуатации; | Выполнение лабораторных работ. Опрос |
|  |  | владеть | -методиками выбора оптимального типа подвижного состава для перевозки грузов по критериям сохранности и безопасности навыками определения технико-экономических показателей транспортных систем. | Контрольная работа №1 |

3 Перечень оценочных средств

| Контролируемые планируемые результаты обучения |  | Контролируемые темы дисциплины | Наименование оценочного средства и представление его в ФОС* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий контроль | промежуточная аттестация |
| Знания: | сформировавшееся систематическое знание принципов работы, технических характеристик и основных конструктивных решений силовых агрегатов ТиТТМО отрасли; | 1 Классификация автомобилей и общее устройство. 2 Общее устройство и основные параметры двигателя. 3 Кривошипно-шатунный механизм. Газораспределительный механизм. 4 Система охлаждения. Система смазки. 5 Система питания бензинового двигателя с искровым зажиганием. Система питания дизельного двигателя 6 Источники электрического тока. Системы зажигания. 7 Общая схема трансмиссии, сцепление. Коробка передач и раздаточная коробка 8 Карданная передача. Мосты. 9 Рулевое управление. Тормозная система | Задание №1 | 1.Дискуссия на тему: Устройство современных автомобилей и перспективные системы будущего 2. Контрольные вопросы 3. Тест |
| Умения: | использовать диагностическое оборудование для проверки транспортных средств. | 1 Классификация автомобилей и общее устройство. 2 Общее устройство и основные параметры двигателя. 3 Кривошипно-шатунный механизм. Газораспределительный механизм. 4 Система охлаждения. Система смазки. 5 Система питания бензинового двигателя с искровым зажиганием. Система питания дизельного двигателя 6 Источники электрического тока. Системы зажигания. 7 Общая схема трансмиссии, сцепление. Коробка передач и раздаточная коробка 8 Карданная передача. Мосты. 9 Рулевое управление. Тормозная система | Задание №2 | 1. Отчеты по лабораторным работам. 2. Тест |
| Навыки: | сформировавшееся владение способами и методами устранения неисправностей на основе диагностических исследований | 1 Классификация автомобилей и общее устройство. 2 Общее устройство и основные параметры двигателя. 3 Кривошипно-шатунный механизм. Газораспределительный механизм. 4 Система охлаждения. Система смазки. 5 Система питания бензинового двигателя с искровым зажиганием. Система питания дизельного двигателя 6 Источники электрического тока. Системы зажигания. 7 Общая схема трансмиссии, сцепление. Коробка передач и раздаточная коробка 8 Карданная передача. Мосты. 9 Рулевое управление. Тормозная система | Задание №3 | 1. Отчеты по лабораторным работам. 2. Отчеты по индивидуальным заданиям. |

# 4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по результатам текущих и промежуточной аттестаций количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по дисциплине равна 100 баллам.

Таблица 4.1 – Распределение баллов по видам учебной деятельности

| Виды учебной деятельности | Собеседование | Задание. 1 | Задание 2 | Задание 3 | Тест | Отчет по лаб. раб. | Ответы на контр. вопросы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лекции | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Задания |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 40 |
| Самостоятельная работа |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

Промежуточная аттестация по дисциплине «Устройство автомобилей» включает в себя теоретические задания, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений.

Усвоенные знания и освоенные умения проверяются при помощи электронного тестирования, умения и владения проверяются в ходе выполнения контрольных работ.

Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень сформированности дисциплинарных компетенций оцениваются по результатам текущих и промежуточной аттестаций количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по дисциплине равна 100 баллам.

Сумма баллов, набранных студентом по дисциплине, переводится в оценку в соответствии с таблицей.

| Сумма баллов по дисциплине | Оценка по промежуточной аттестации | Характеристика уровня освоения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| от 91 до 100 | «зачтено» / «отлично» | Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. |
| от 76 до 90 | «зачтено» / «хорошо» | Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. |
| от 61 до 75 | «зачтено» / «удовлетворительно» | Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. |
| от 41 до 60 | «не зачтено» / «неудовлетворительно» | Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на уровне ниже базового, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков. |
| от 0 до 40 | «не зачтено» / «неудовлетворительно» | Дисциплинарные компетенции не формированы. Проявляется полное или практически полное отсутствие знаний, умений, навыков. |

# 5 КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1 Тест  (базовые вопросы теста)

1. Из каких основных частей состоит автомобиль

- Двигатель, кузов, шасси.

- Двигатель, трансмиссия, кузов.

- Двигатель, шасси, рама.

- Ходовая часть, двигатель, кузов.

- Шасси, тормозная система, кузов.

2 Тест. Как расшифровывается ВАЗ 21011

- Волынский автозавод, объем двигателя 1.8л, седан, 11 модель.

- Волжский автомобильный завод, легковой, объем двигателя до 1.8л, 11 модель.

- Волжский автомобильный завод, фургон, объем двигателя 1.4л, 11 модель.

- Волжский автомобильный завод, модель 21, объем двигателя 1.1 л.

- Волжский автомобильный завод, фургон.

3. Виды двигателей внутреннего сгорания в зависимости от типа топлива.

- Бензин, дизельное топливо, газ.

- Бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

- Жидкое, газообразное, комбинированное.

- Комбинированное, бензин, газ.

- Дизельное топливо, твердое топливо, бензин.

4. Перечислите основные детали ДВС.

- Коленчатый вал, задний мост, поршень, блок цилиндров.

- Шатун, коленчатый вал, поршень, цилиндр.

- Трансмиссия, поршень, головка блока, распределительный вал.

- Поршень, головка блока, распределительный вал.

- Трансмиссия, головка блока, распределительный вал.

5. Что называется рабочим объемом цилиндра.

- Объем цилиндра освобождаемый поршнем при движении от ВМТ к НМТ.

- Объем цилиндра над поршнем в ВМТ.

- Объем цилиндра над поршнем в НМТ.

- Сумма рабочих объемов двигателя.

- Количество цилиндров в двигателе.

6. Что называется литражом двигателя.

- Сумма полных объемов всех цилиндров двигателя.

- Сумма рабочих объемов всех цилиндров двигателя.

- Сумма объемов камер сгорания всех цилиндров двигателя.

- Количество цилиндров в двигателе.

- Размер головки блока.

7. Что показывает степень сжатия.

- Отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра.

- Разницу между рабочим и полным объемом цилиндра.

- Отношение объема камеры сгорания к рабочему объему.

- Во сколько раз полный объем больше объема камеры сгорания.

- Расстояние от поршня до коленчатого вала.

8. Что поступает в цилиндр карбюраторного двигателя при такте «впуск»

- Сжатый, очищенный воздух.

- Смесь дизельного топлива и воздуха.

- Очищенный и мелко распыленный бензин.

- Смесь бензина и воздуха.

- Очищенный газ.

9. За счет чего воспламеняется горючая смесь в дизельном двигателе.

- За счет форсунки.

- За счет самовоспламенения.

- С помощью искры которая образуется на свече.

- За счет свечи накаливания.

- За счет давления сжатия

10. В какой последовательности происходят такты в 4-х тактном ДВС.

- Выпуск, рабочий ход, сжатие, впуск.

- Выпуск, сжатие, рабочий ход, впуск.

- Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск.

- Впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск.

- Выпуск, рабочий ход, впуск.

11. Перечислите детали которые входят в КШМ.

- Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, клапан, маховик.

- Головка блока, коленчатый вал, шатун, поршень, блок цилиндров.

- Головка блока, коленчатый вал, поршневой палец, распред. вал.

- Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень.

- Коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень.

12. К чему крепиться поршень.

- К коленчатому валу при помощи поршневого пальца.

- К шатуну при помощи болтов крепления.

- К маховику при помощи цилиндров.

- К шатуну при помощи поршневого пальца.

- К головке блока.

13. Назначение маховика.

- Отдавать кинетическую энергию при запуске двигателя.

- Накапливать кинетическую энергию во время рабочего хода.

- Соединять двигатель и стартер.

- Преобразовывать возвратно-поступательное движение во вращательное.

- Обеспечивать подачу горючей смеси.

14. Какие детали соединяет шатун.

- Поршень и коленчатый вал.

- Коленчатый вал и маховик.

- Поршень и распределительный вал.

- Распределительный вал и маховик.

- Блок цилиндров и поршень

15. Как подается масло к шатунным вкладышам коленчатого вала.

- Под давлением по каналам в головке блока цилиндров.

- Под давлением по каналам в коленчатом и распределительном валах.

- Разбрызгиванием от масляного насоса.

- Под давлением от масляного насоса по каналам в блоке цилиндров и коленчатом валу.

- Через масляный насос.

16.Какое давление создает масленый насос.

- 0.2-0.5 МПа.

- 2-5 МПа.

- 20-50 МПа.

- 10-20 МПа.

- 1-9 МПА.

17. Назначение редукционного клапана масленого насоса.

- Ограничивает температуру масла, что бы двигатель не перегрелся.

- Предохраняет масленый насос от разрушения при повышении давления масла.

- Предохраняет масленый насос от разрушения при повышении температуры масла в двигателе.

- Подает масло к шатунным вкладышам.

- Подает масло в радиатор.

18.Тест. Через сколько километров пробега автомобиля, необходимо производить замену масла.

- Через 5 000км.

- Через 12 000-14 000км.

- Через 20 000км.

- Через 10 000 км.

19. За счет чего производится очистка масла в центробежном фильтре тонкой очистки.

- За счет фильтрования масла через бумажный фильтр.

- За счет центробежных сил действующих на частички грязи.

- За счет центробежных сил действующих на вращающийся ротор.

- За счет прохождения масла через фильтр.

- За счет центробежных сил действующих на вращающийся вал..

20. Перечислите способы подачи масла к трущимся частям ДВС. Тесты на знание устройства автомобиля.

- Разбрызгиванием, под давлением, комбинированно.

- Разбрызгиванием, под давлением, совмещенная.

- Комбинированный, термосифонный, принудительный.

- Масленым насосом и разбрызгиванием.

- Разбрызгиванием, под давлением.

21. Каким способом смазываются наиболее нагруженные детали ДВС.

- Под давлением.

- Разбрызгиванием.

- Комбинированным.

- Под давлением и разбрызгиванием.

- Через масляный фильтр.

22. Назначение термостата.

- Ограничивает подачу жидкости в радиатор.

- Служит для сообщения картера двигателя с атмосферой.

- Ускоряет прогрев двигателя и поддерживает оптимальную температуру.

- Снижает давление в системе охлаждения и предохраняет детали от разрушения при повышении давления.

- Служит для сообщения картера двигателя с камерой сгорания..

23. За счет чего циркулирует жидкость в принудительной системе охлаждения.

- За счет разности плотностей нагретой и охлажденной жидкости.

- За счет давления создаваемого масленым насосом.

- За счет напора создаваемого водяным насосом.

- За счет давления в цилиндрах при сжатии.

- За счет давления создаваемого насосом.

24. Перечислите наиболее вероятные причины перегрева двигателя.

- Поломка термостата или водяного насоса.

- Применение воды вместо антифриза.

- Недостаточное количество масла в картере двигателя.

- Поломка поршня или шатуна.

25. Назначение парового клапана в пробке радиатора.

- Для выпуска отработавших газов.

- Для сообщения картера двигателя с атмосферой.

- Для предохранения радиатора от разрушения.

- Для повышения температуры кипения воды.

- Для сообщения картера двигателя с цилиндром.

26. К чему может привести поломка термостата.

- К перегреву или медленному прогреву двигателя.

- К повышенному расходу охлаждающей жидкости.

- К повышению давления в системе охлаждения.

- К внезапной остановке двигателя.

27. Что входит в большой круг циркуляции жидкости в системе охлаждения.

- Радиатор, термостат, рубашка охлаждения, масленый насос.

- Рубашка охлаждения, термостат, радиатор, водяной насос.

- Рубашка охлаждения, термостат, радиатор.

- Радиатор, термостат, рубашка охлаждения, расширительный бачок, водяной насос.

- Термостат, рубашка охлаждения, расширительный бачок, водяной насос.

28. Что входит в малый круг циркуляции жидкости в системе охлаждения.

- Радиатор, водяной насос, рубашка охлаждения.

- Рубашка охлаждения, термостат, радиатор.

- Рубашка охлаждения, термостат, водяной насос.

- Шатун, поршень и радиатор.

- Радиатор, водяной насос, рубашка охлаждения, поршень.

29. Назначение карбюратора.

- Поддерживает оптимальный тепловой режим двигателя в пределах 80-95 град С.

- Приготовление и подача горючей смеси в цилиндры.

- Предназначен для впрыскивания бензина в цилиндры под давлением 18МПа.

- Создание давления впрыска в пределах 15-18 МПа за счет плунжерной пары.

30. Какая горючая смесь называется нормальной.

- В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 15 к 1.

- В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 17 к 1.

- В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 13 к 1.

- В которой воздуха больше чем бензина.

- В которой бензин находится в жидком состоянии.

31. Назначение системы холостого хода в карбюраторе.

- Подача дополнительной порции топлива при пуске двигателя. Воздушная заслонка закрыта.

- Обеспечение устойчивой работы двигателя без нагрузки при малых оборотах коленчатого вала. -  дроссельная заслонка закрыта.

- Подача дополнительной порции топлива при резком открытии дроссельной заслонки.

- Приготовление обедненной смеси на всех режимах работы двигателя.

32. Назначение экономайзера в карбюраторе.

- Приготовление нормальной смеси при прогреве двигателя.

- Приготовление обедненной смеси при плавном увеличении нагрузки двигателя.

- Приготовление обогащенной смеси при резком открытии дроссельной заслонки.

- Приготовление обогащенной смеси при плавном увеличении нагрузки двигателя.

- Приготовление нормальной смеси при запуске двигателя.

33. Какой заслонкой в карбюраторном двигателе управляет водитель при нажатии на педаль «газа».

- Воздушной.

- Дроссельной.

- Вначале открывается дроссельная затем воздушная заслонки.

- Дополнительной заслонкой.

- Заслонкой расположенной на блоке цилиндров.

34. Назначение инжектора в инжекторном ДВС.

- Впрыск топлива во впускной трубопровод на впускной клапан.

- Впрыск топлива в выпускной трубопровод на впускной клапан.

- Приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от режима работы двигателя.

- Впуск топлива в выпускной трубопровод на впускной клапан.

- Впрыск топлива в выпускной трубопровод на выпускной клапан.

35. Где расположен топливный насос в инжекторном двигателе.

Между баком и карбюратором.

- В топливном баке.

- Между фильтрами «тонкой» и «грубой» очистки.

- Во впускном трубопроводе.

- В головке блока.

36. Под каким давлением впрыскивается топливо инжектором.

- 2,8-3,5 МПа.

- 14-18 МПа.

- 0.28-0.35МПа.

- 10-20 МПа.

- 100-200 МПа.

37. Что управляет впрыском топлива в инжекторе.

- Электронный блок управления.

- Топливный насос высокого давления.

- Регулятор давления, установленный на топливной рампе.

- Специальный топливный насос.

- Распределитель зажигания.

38. За счет чего происходит впрыск топлива в инжекторе.

- За счет сжатия пружины удерживающей иглу инжектора.

- За счет открытия электромагнитного клапана инжектора.

- За счет давления создаваемого ТНВД.

- За счет расхода воздуха.

- За счет давления газов.

39. Где образуется рабочая смесь в дизельном двигателе.

- В цилиндре двигателя.

- Во впускном трубопроводе при подаче топлива форсункой.

- В карбюраторе при открытой воздушной заслонке.

- В камере сгорания.

- В блоке цилиндров.

40. Назначение форсунки в дизельном двигателе.

- Для впрыска мелкораспыленного топлива в камеру сгорания при впуске.

- Приготовление горючей смеси оптимального состава и подачу ее в цилиндры.

- Для впрыска мелкораспыленного топлива в камеру сгорания при сжатии.

- Подача топлива во впускной трубопровод.

41. Какое значение имеет давление открытия форсунки в дизельном двигателе.

- 17.5-18 МПа.

- 10-12 МПа.

- 1.75-1.80 МПа.

- 2.5-3.5 МПа.

- 130 Мпа.

42. Назначение ТНВД.

- Приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от нагрузки на двигатель и частоты вращения коленчатого вала.

- Для подачи в форсунки двигателя определенной дозы топлива в определенный момент и под требуемым давлением.

- Для смешивания воздуха и дизельного топлива в камере сгорания цилиндра.

- Для подачи горючей смеси в двигатель.

- Для смешивания бензина и воздуха.

43. Тесты по устройству автомобиля.  Что является основными деталями ТНВД.

- Игла форсунки которая тщательно обрабатывается и притирается к корпусу.

- Плунжерная пара состоящая из притертых между собой плунжера и гильзы.

- Гильза цилиндра и поршень с поршневыми кольцами.

- Поршень и цилиндр.

- Гильза и блок цилиндров.

44. Какой зазор между плунжером и гильзой в топливном насосе высокого давления.

0.001-0.002 мм

0.1-0.2 мм.

1-2 мм

0.15-0.25 мм

1-2 мм.

45. Какое движение совершает плунжер в топливном насосе высокого давления.

- Вращательное.

- Возвратно-поступательное.

- Круговое под действием кулачкового вала.

- Сложное.

- Центробежное.

46. Что зажигает газ в дизельном двигателе при переводе его на газ.

- Свеча накаливания.

- Искровая свеча зажигания.

- Самовоспламенение небольшой дозы дизельного топлива.

- Искра, возникающая между электродами свечи.

- Специальный факел.

47. Что входит в систему питания дизельного двигателя.

- Топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, ТНВД, форсунки, воздушный фильтр.

- Топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, карбюратор, форсунки, воздушный фильтр, глушитель.

- Топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, топливный бак.

- Топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, топливный бак.

48. Чему равняется степень сжатия в дизельном двигателе.

1. 7-10.

2. 20-25.

+3. 15-16.

4. 4-5.

5. 35.

49. Назначение аккумуляторной батареи в автомобиле.

- Для накопления электрической энергии во время работы двигателя.

- Для питания бортовой сети автомобиля при неработающем двигателе и запуска двигателя.

- Для создания необходимого крутящего момента при запуске двигателя.

- Для поддержания необходимого напряжения.

- Для увеличения силы тока.

50. От чего получает вращение генератор переменного тока в ДВС.

- От распределительного вала ДВС.

- От коленчатого вала ДВС.

- От специального эл. двигателя получающего эл. энергию от аккумулятора.

- От распределительного вала.

- От заднего привода.

51. От чего зависит напряжение вырабатываемое генератором.

- От частоты вращения ротора и силы тока в обмотке возбуждения.

- От скорости движения автомобиля и напряжения аккумулятора.

- От силы тока в силовой обмотке и плотности электролита.

- От уровня электролита и степени заряженности АКБ.

- От скорости движения автомобиля.

52. Назначение реле-регулятора.

Изменять силу тока в идущего на зарядку АКБ.

- Ограничивать напряжение, поступающее на зарядку аккумулятора.

- Ограничивать напряжение выдаваемое генератором.

- Увеличивать ток.

- Увеличивать напряжение.

53. Для чего предназначен транзистор в контактно-транзисторном реле.

- Для выпрямления переменного тока, вырабатываемого генератором.

- Для усиления силы тока в обмотке возбуждения генератора.

- Для уменьшения силы тока проходящего через контакты реле.

- Для поддержки напряжения в пределах 13-14 В.

- Для усиления силы тока в обмотке возбуждения стартера.

54. Назначение катушки зажигания в контактно - транзисторной системе зажигания.

- Разрывать цепь низкого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам.

- Трансформировать низкое напряжение (12в) в высокое (20 000в)

- Изменять по величине и направлению напряжение, выдаваемое аккумуляторной батареей.

- Снижать силу тока проходящего через контакты прерывателя-распределителя.

- Снижать напряжение в сети.

55 Назначение контактов в прерывателе-распределителе контактной системы зажигания.

- Прерывать цепь низкого напряжения.

- Прерывать цепь высокого напряжения.

- Распределять высокое напряжение по свечам.

- Запускать двигатель.

- Выключать подачу тока в цепь.

56. Назначение прерывателя-распределителя в контактно - транзисторной системе зажигания.

- Разрывать цепь низкого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам.

- Трансформировать низкое напряжение (12в) в высокое (20 000в)

- Управлять током, идущим на базу транзистора и распределять высокое напряжение по свечам.

- Разрывать цепь высокого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам.

- Разрывать цепь и распределять высокое напряжение по свечам.

57. Какой угол называют углом опережения зажигания.

- Угол поворота коленчатого вала от ВМТ до НМТ.

- Угол поворота коленчатого вала от момента появления искры до прихода поршня в НМТ.

- Угол поворота коленчатого вала от момента появления искры до прихода поршня в ВМТ.

- Угол наклона поршня в цилиндре.

- Угол между коленчатым валом и поршнем.

58. Как меняется угол опережения зажигания при повышении частоты вращения коленчатого вала.

- Увеличивается.

- Остается без изменения.

- Уменьшается на 5 градусов.

- Не изменяется.

- Резко уменьшается.

59. Какой регулятор меняет угол опережения зажигания при повышении частоты вращения коленчатого вала.

- Вакуумный.

- Центробежный.

- Октан –корректор.

- Всережимный.

- Регулировочный.

60. Что входит в цепь высокого напряжения в бесконтактно - транзисторной системе зажигания.

- Вторичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, свеча.

- Вторичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель, датчик Холла, свечи.

- Первичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, свеча.

- Катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, свеча.

- Первичная обмотка, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, свеча.

# Краткие методические указания

Тестовые задания предусматривают выбор одного или нескольких правильных ответов. Студент указывает на отдельно взятом листе бумаги номер вопроса и рядом с ним вариант(ы) правильного(ых) с его точки зрения ответа(ов). Студенту выставляется количество баллов в соответствии с количеством правильных ответов, при этом каждый правильный ответ оценивается 1 балл. Максимально возможное число балов –10 за один тест.

# Критерии оценки

| № | Баллы | Описание |
| --- | --- | --- |
| 5 | 19–20 | Сформировавшееся систематическое знание принципов работы, технических характеристик и основных конструктивных решений силовых агрегатов ТиТТМО отрасли; |
| 4 | 16–18 | В целом сформировавшееся знание принципов работы, технических характеристик и основных конструктивных решений силовых агрегатов ТиТТМО отрасли; |
| 3 | 13–15 | Неполное знание принципов работы, технических характеристик и основных конструктивных решений силовых агрегатов ТиТТМО отрасли;; |
| 2 | 9–12 | Фрагментарное знание принципов работы, технических характеристик и основных конструктивных решений силовых агрегатов ТиТТМО отрасли; |
| 1 | 0–8 | Отсутствие знаний принципов работы, технических характеристик и основных конструктивных решений силовых агрегатов ТиТТМО отрасли; |

5.2  Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной дисциплины.

- Общее устройство автомобиля. Назначение и принцип действия основных агрегатов и механизмов автомобиля.

- Как протекают рабочие циклы в четырехтактных двигателях: 4х цилиндровых рядных; 6ти цилиндровых рядных и V-образных; 8ми цилиндровых V-образных. Приведите примеры марок автомобилей с такими двигателями. Выполните таблицы чередования тактов.

- Что называется степенью сжатия? Влияние степени сжатия на мощность и экономичность.

- Назначение и устройство поршневых колец? Каковы правила их установки?

- Что такое фазы газораспределения? Для чего впускные и выпускные клапаны открываются с опережением и закрываются с опозданием?

- Каково назначение теплового зазора? Как регулируется тепловой зазор в различных ГРМ?

- Какой должен быть нормальный температурный режим работы двигателя, как он регулируется? К каким последствиям приводит переохлаждение или перегрев двигателя?

- Чем отличается малый круг циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя от большого круга циркуляции? Выполните самостоятельно схему и последовательно покажите на ней циркуляцию жидкости по малому и большому кругу.

- Для чего служит система смазки? Классификация систем смазки.

- Какие применяются масла для двигателей с искровым зажиганием и дизельных двигателей современных автомобилей? Какие предъявляются требования к маслам? Укажите существующие марки масел и сделайте их расшифровку.

- Объясните путь масла ко всем трудящимся деталям в двигателях изучаемых автомобилей? Ответ поясните схемой.

- Назначение системы питания карбюраторного двигателя. Какие приборы входят в системы питания, их назначение и расположение на автомобиле?

- Что называется горючей и рабочей смесью? Где они приготовляются, и какие требования предъявляются к ним?

- Из каких частей состоит простейший карбюратор и каково их назначение?

- Общее устройство систем впрыска легкого топлива изучаемых двигателей.

- Какова экономическая целесообразность применения дизельных автомобилей?

- Назначение, устройство и принцип действия рядного и V-образного ТНВД.

- Для каких целей используется электрическая энергия на автомобиле.

- Назначение системы зажигания и требования, предъявляемые к ней. Типы систем зажигания.

- Что называется опережением зажигания? От каких факторов зависит опережение зажигания? Как и почему оно должно изменятся?

- Что следует понимать под установкой зажигания? Какая принята последовательность операций при установке зажигания?

- Назначение стартера. Из каких основных частей состоит стартер? Назначение каждой из них.

- Назначение трансмиссии. Типы трансмиссий изучаемых автомобилей.

- Дайте характеристику трансмиссий: механической, гидромеханической, гидрообъемной, электромеханической, ступенчатой, бесступенчатой и автоматической. Укажите, на каких автомобилях они устанавливаются.

- Назначение коробки передач. Какие существуют типы коробки передач?

- Назначение синхронизатора.

- Как устроены и работают синхронизаторы различных коробок передач легковых и грузовых автомобилей. Ответы пояснить схемами.

- Что называется передаточным числом зубчатой передачи?

- Принципиальная схема и работа гидромеханической коробки передач.

- Устройство и принцип действия карданного шарнира неравных угловых скоростей.

- Устройство и принцип действия карданных шарниров равных угловых скоростей.

- Устройство карданного вала.

- Для какой цели в карданной передаче применяется шлицевое соединение? Как оно устроено и как работает?

- Через какие детали дифференциала, и в какой последовательности передается усилие от ведомой шестерни главной передачи на полуоси?

- Как работает дифференциал при движении автомобиля по прямой и на повороте? Недостатки дифференциала.

- Назначение и типы рам автомобилей.

- Назначение подвески автомобиля и ее типы.

- Как устроена и работает подвеска типа Мак - Ферсон?

- Как устроена камерная и бескамерная шины?

- Приведите краткую техническую характеристику кузовов: седан, лимузин, фаэтон, кабриолет, универсал, пикап, хэтчбек, минивэн. На каких автомобилях они устанавливаются.

- Назначение рулевого управления. Какие применяются типы рулевых механизмов?

- Для чего необходим центр поворота автомобиля и где он находится? Выполните схему поворота двухосного автомобиля.

- Назначение тормозной системы. Требования, предъявляемые к ней.

- Общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом тормозов и принцип ее действия.

- Устройство и работа регуляторов тормозных сил.

- Назначение антиблокировочной системы тормозов. Какое влияние оказывает АБС на безопасность движения?

- Как устроена и работает антиблокировочная система тормозов легкового автомобиля?