МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА И ТОРГОВЛИ

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по дисциплине

Организация экспертизы потребительских товаров

Направление и профиль подготовки:

38.04.06 Торговое дело

Профиль «Логистические технологии в торговле»

Составитель: Драгилев Игорь Георгиевич, к.т.н., доцент кафедры ММТ, igor.dragilev@vvsu.ru

Утверждены на заседании кафедры ММТ

от 20.05.2021г., протокол № 10

Владивосток 2021

Комплект заданий для выполнения лабораторных работ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

Тема: Определение жесткости подноска и задника

Цель занятия: Определение соответствия показателей жесткости подноска и задника требованиям ГОСТ.

Задачи работы:

Провести подготовку образцов обуви к испытаниям.

Провести испытания образцов обуви.

Провести обработку результатов испытаний.

Сделать выводы о соответствии испытанных образцов требованиям ГОСТ.

Информационные источники:

- ГОСТ 9135-2004 «Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника».

- ГОСТ 21463-87 «Обувь. Нормы прочности».

План работы:

Провести подготовку образцов обуви в соответствии с ГОСТ 9135-2004 «Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника».

Провести испытания образцов обуви в соответствии с ГОСТ.

Провести обработку результатов испытаний.

На основании ГОСТ 21463-87 «Обувь. Нормы прочности» сделать выводы о соответствии испытанных образцов требованиям ГОСТ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

Тема: Определение прочности ниточных швов обуви

Цель занятия: Определение соответствия прочности ниточных швов обуви требованиям ГОСТ.

Задачи работы:

Провести подготовку образцов обуви к испытаниям.

Провести испытания образцов обуви.

Провести обработку результатов испытаний.

Сделать выводы о соответствии испытанных образцов требованиям ГОСТ.

Информационные источники:

- ГОСТ 9290-76 «Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха».

- ГОСТ 21463-87 «Обувь. Нормы прочности».

План работы:

Провести подготовку образцов обуви в соответствии с ГОСТ 9290-76 «Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха».

Провести испытания образцов обуви в соответствии с ГОСТ.

Провести обработку результатов испытаний.

На основании ГОСТ 21463-87 «Обувь. Нормы прочности» сделать выводы о соответствии испытанных образцов требованиям ГОСТ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

Тема: Определение прочности крепления деталей низа обуви.

Цель занятия: Определение соответствия прочности крепления подошв в обуви клеевого, литьевого, горячей вулканизации методов крепления требованиям ГОСТ.

Задачи работы:

Провести подготовку образцов обуви к испытаниям.

Провести испытания образцов обуви.

Провести обработку результатов испытаний.

Сделать выводы о соответствии испытанных образцов требованиям ГОСТ.

Информационные источники:

- ГОСТ 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления».

- ГОСТ 21463-87 «Обувь. Нормы прочности».

- ГОСТ ISO 17708-2014 Обувь. Методы испытаний готовой обуви. Прочность крепления подошвы

План работы:

Провести подготовку образцов обуви в соответствии с ГОСТ ISO 17708-2014 «Обувь. Методы испытаний готовой обуви. Прочность крепления подошвы».

Провести испытания образцов обуви в соответствии с ГОСТ.

Провести обработку результатов испытаний.

На основании ГОСТ 21463-87 «Обувь. Нормы прочности» сделать выводы о соответствии испытанных образцов требованиям ГОСТ

Краткие методические указания по выполнению лабораторных работ

Качественное освоение дисциплины предполагает четкое, последовательное, логичное и полное выполнение студентами всех заданий на лабораторных занятиях. Лабораторные занятия начинаются с подготовки и углубления индивидуальной психофизиологической настроенности студента, с проверки усвоения теоретических вопросов.

Лабораторные занятия по проходят в лаборатории.
Запрещается выносить за пределы лаборатории какие бы то ни было материалы, принимать пищу во время перерыва. Личные вещи (книги, сумка) следует держать на отведенном для этого месте. По окончании занятий необходимо привести в порядок рабочий стол.

На первом лабораторном занятии студенты должны ознакомиться с
техникой безопасности и режимом работы в лаборатории.

Работа считается законченной, когда каждый студент сделает необходимые записи, даст заключение по результатам выполненной работы и в оформленном виде представит ее преподавателю для проверки.

В случае применения технологии смешанного обучения студенты размещают отчеты  в ЭОС (Moodle).

Шкала оценки

| Баллы | Описание |
| --- | --- |
| 9-10 | выставляется студенту, если в ходе выполнения работы и при оформлении отчета по лабораторной работе продемонстрировано полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность |
| 7-8 | выставляется студенту, если в ходе выполнения работы и при оформлении отчета по лабораторной работе продемонстрировано полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность |
| 5-6 | выставляется студенту, если в ходе выполнения работы и при оформлении отчета по лабораторной работе продемонстрировано понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение основными положениями теоретического и практического материала, в изложении присутствуют логичность и последовательность |
| 3-4 | балла выставляется студенту, если в ходе выполнения работы и при оформлении отчета по лабораторной работе продемонстрировано неполное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано неполное владение теоретическим и практическим материалом |
| 1-2 | выставляется студенту, если в ходе выполнения работы и при оформлении отчета по лабораторной работе продемонстрировано фрагментарное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано фрагментарное владение материалом |