МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

КАФЕДРА ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ

Проектирование швейных изделий из различных материалов, модуль 1

Методические рекомендации к выполнению
лабораторных работ

по направлению подготовки

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности

Профиль: Технология моды

Владивосток 2021

Разработчик:

Слесарчук Ирина Анатольевна, канд. техн. наук, доцент, e-mail: slesarchuk65@mail.ru

Заведующий кафедрой (разработчика) __________________ Клочко И.Л.

подпись

«____»_______________20__г.

Заведующий кафедрой (выпускающей) _________________   Клочко И.Л.

подпись

«____»_______________20__г.

Краткие методические указания

Лабораторная работа – вид учебного занятия, направленный на углубление и закрепление знаний, практических навыков, овладение современной методикой и техникой эксперимента в соответствии с квалификационной характеристикой специалиста или бакалавра, состоит из экспериментально-практической, расчетно-аналитической частей и контрольных мероприятий.

В ходе лабораторной работы составляется отчет, обобщающий проведенную студентом работу, которую представляют для защиты  преподавателю. К лабораторным работам предъявляется ряд требований, основным из которых является полное, исчерпывающее описание всей проделанной работы, позволяющее судить о полученных результатах, степени выполнения заданий и профессиональной подготовке студентов.

Перед выполнением лабораторных работ следует повторить материал соответствующей лекции и изучить теоретическую  часть методических указаний к данной лабораторной работе. Во время лабораторных работ выполнять учебные задания с максимальной степенью активности. Выполнение лабораторных работ заканчивается составлением отчета с выводами, характеризующими полученный результат и защита работы перед преподавателем. Зашита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю полученных результатов в виде файлов и напечатанного отчета и демонстрации полученных навыков в ответах на вопросы преподавателя. При сдаче отчета преподаватель может сделать устные и письменные замечания, задать дополнительные вопросы, попросить выполнить отдельные задания.

Лабораторная работа считается полностью выполненной после ее защиты.

Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен на основании СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 «Требования к оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам. Структура и правила оформления» и состоять из следующих структурных элементов:

- Титульный лист;

- Цель и задачи работы;

- Теоретическая часть.

- Практическая часть.

- Анализ результатов работы и выводы.

Объем отчета должен быть оптимальным для понимания того, что и как сделал студент, выполняя работу. Обязательные требования к отчету включают общую и специальную грамотность изложения, а также аккуратность оформления.

Цель работы показывает, для чего выполняется работа, например, для получения или закрепления каких навыков, изучения чего-либо и т. п.

Теоретическая часть содержит описание предметной области, а также подробное описание моделей, методов и алгоритмов, необходимых для решения поставленной задачи, описание инструментальных (программных и технических) средств, используемых в работе.

Практическая часть включает ход выполнения работы, перечень полученных результатов, сопровождающихся необходимыми комментариями и промежуточными выводами, чертежи, таблицы, графики, и т. д.

На основе обобщения выполненных работ, представленных в практической части, в выводах кратко излагаются результаты работы. Выводы по работе каждый студент делает самостоятельно. Выводы не должны быть простым перечислением того, что сделано. Здесь важно отметить, насколько выполнена заявленная цель работы, что нового узнал студент при выполнении работы. В выводах также отмечаются все недоработки, по какой-либо причине имеющие место, предложения и рекомендации по дальнейшему исследованию поставленной в работе проблемы и т. п.

Библиографический список содержит ссылки на книги, периодические издания, интернет-страницы, использованные при выполнении работы и оформлении отчёта.

В приложение вносятся справочные таблицы и прочая информация, не включённая в основные разделы отчёта.

Лабораторная работа №1

Тема: Разработка конструкций верхних женских трикотажных изделий из полотен различных групп растяжимости

Цель работы: разработать конструкции верхних женских трикотажных изделий из полотен различных групп растяжимости

Используемое оборудование: манекен, сантиметровая лента, чертежные инструменты, миллиметровая бумага.

Содержание работы:

- Ознакомиться с классификацией трикотажных изделий и свойств трикотажных полотен

- Выбор конструктивных прибавок, необходимых для проектирования трикотажных изделий, в зависимости от группы растяжимости полотна.

- Расчет и построение чертежа конструкции трикотажного изделия из полотна I (II) группы растяжимости.

- Расчет и построение чертежа конструкции трикотажного изделия из полотна III группы растяжимости.

1. Общие сведения.

1.1 Классификация трикотажных изделий

Помимо тканей, другим текстильным материалом, находящим все более широкое применение в производстве одежды, становится трикотажное полотно. Благодаря своим высоким потребительским свойствам и эффективности метода вязания, высоким темпам производства, трикотажные материалы заняли прочное место в ассортименте одежных материалов и предметов одежды.

Изделия из трикотажа отличаются высокими эксплуатационными свойствами, характеризуются несминаемостью, способностью длительное время сохранять приданную форму, отличаются хорошей драпируемостью, устойчивостью к истиранию, мягкостью, эластичностью, высокими гигиеническими свойствами (гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, теплозащитностью и др.)

В зависимости от технологии изготовления, способов производства, трикотажные изделия подразделяются на кроеные, полурегулярные и регулярные, а также цельновязаные.

Полурегулярные изделия – это изделия, изготовленные из трикотажного полотна с заработанными краями. Как правило – стан изделия без боковых швов, подкраиваются лишь верхние срезы; проймы, горловины (характерным примером может служить мужская майка). Эти изделия изготавливают из купонного полотна трубчатой или плоской формы, полученного с плоско- или кругловязальных машин. Ширина купона равна ширине детали, или деталь укладывается целое число раз в купон (рисунок 1).

Рисунок 1 – Форма купонов детали для изготовления трикотажных изделий

полурегулярным способом

В полотне купоны отделяются друг от друга разделительным петельным рядом. Размеры купона по длине определяются габаритными размерами деталей проектируемого изделия, а нижний его край не распускается и не требует никакой обработки. Детали, полученные полурегулярным способом, имеют форму, близкую к лекальной. Здесь необходим лишь дополнительный подкрой по линиям горловины, проймы и оката рукава [2].

Регулярные изделия вывязывают целиком из пряжи в соответствии с заданной формой и размерами изделия с законченным контуром конструктивных линий на специализированных машинах или автоматах (рисунок 2).

Рисунок 2 – Детали для изготовления трикотажных изделий регулярным способом

В деталях нижний край, как правило, зарабатывается в начале вязания, а остальные контуры получают путем изменения числа игл, т.е. сбавок и прибавок петель в процессе вывязывания. Таким способом получают и мелкие детали – накладные карманы, клапаны, воротники, бейки, пояса и др., используемые при изготовлении кроеных изделий.

Регулярные и полурегулярные изделия имеют важные преимущества перед кроеными как более экономичные в отношении сырья и трудовых затрат, однако разнообразие моделей проще обеспечить при кроеном способе, поэтому в промышленности порядка 60% трикотажных изделий вырабатывается кроеным способом.

Появившиеся в трикотажном производстве новые технологии вязания позволили получить так называемые цельновязаные изделия, форма которых обеспечивается вывязыванием изделия в автоматическом режиме. Технология вязания сложна, требует применения плоскофанговых электронных вязальных машин последнего поколения, снабженных системами обрезки и захвата нитей, но изготовление таких изделий осуществляется при минимальном количестве швейных операций (бесшовная технология).

Внешний вид изделий, полученных различными способами трикотажного производства, представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Вид трикотажных изделий, полученных раскройным, полурегулярным и регулярным способами

1.2 Свойства трикотажных полотен, учитываемые при конструировании изделий

Трикотажное полотно – это гибкий прочный материал, в котором текстильные нити, изогнутые в процессе вязания, имеют сложное пространственное расположение. Основное элементарное звено – петля, состоящая из остова и соединительных протяжек. Петли, расположенные по горизонтали, образуют петельные ряды, а по вертикали – петельные столбики.

По способу получения трикотаж подразделяется на поперечновязаный (или кулирный), когда все петли ряда образованы одной нитью, и основовязаный, когда каждая петля ряда образована из отдельной нити (т.е. сколько нитей, столько и петель в ряду).

Способ получения трикотажного полотна во многом предопределяет его свойства, поведение при раскрое и пошиве. Ряд свойств трикотажных полотен являются во многом определяющими при разработке модели и ее конструкции. Так, при моделировании и конструировании изделий из трикотажного полотна необходимо учитывать такие его свойства, как растяжимость, упругость, эластичность, усадку, толщину и ширину полотна, закручиваемость края, а также вид переплетения, от которого во многом зависит внешний вид и физико-механические свойства трикотажных полотен и изделий из них.

Основные виды переплетений трикотажных полотен:

Главные – гладь, ластик, цепочка, трико, атлас, ластичное трико и др. Все они имеют элементарные звенья одинаковой формы в виде петель.

Производные – образуются на основе главных, путем соединения элементарных звеньев в виде петель с удлиненными протяжками через 1, 2 и более столбиков (двугладь, двуластик или интерлок, двутрико или сукно, трико или шарме, атлас - сукно и др.).

Комбинированные – сочетание переплетений различных видов с элементарными звеньями разной формы. Сочетание двух и более компонентов служит базой для создания разнообразных гладких, мелкоузорчатых и крупноузорчатых трикотажных полотен.

Рисунчатые (узорные) – футерованные переплетения (начес с изнанки), плюшевые, ажурные, филейные, жаккардовые и др.

Трикотажные полотна в зависимости от назначения подразделяются на две группы:

1. Бельевые.

2. Для верхних изделий.

Наиболее ценные свойства трикотажных полотен: мягкость, эластичность. Они не стесняют движений (даже при плотном облегании), устойчивы к истиранию, почти не сминаются, хорошо драпируются, обладают высокими гигиеническими свойствами – большой воздухопроницаемостью (в 8-9 раз выше, чем у тканей), гигроскопичностью, хорошими защитными свойствами и др.

Однако трикотажные полотна обладают и рядом отрицательных свойств, усложняющих конструирование и пошив изделий из них. Свойство, которое в первую очередь необходимо учитывать при конструировании – это растяжимость полотна (условно – остаточная и условно – упругая деформация).

Если полотно формоустойчиво либо обладает незначительной растяжимостью, конструктивное решение изделия аналогично конструктивному решению изделий из тканей.

Растяжимость – это свойство полотна изменять свои размеры и деформироваться под воздействием различных нагрузок, а после их снятия частично или полностью восстанавливаться. Растяжение полотна может осуществляться по трем направлениям – по длине, ширине и по диагонали.

Разработана классификация трикотажных полотен в зависимости от степени растяжения по ширине при одинаковых динамических нагрузках (600 г) Выделяют три группы полотен (таблица 1). Для каждой из этих групп установлены соответствующие значения конструктивных прибавок.

Таблица 1. Группировка трикотажных полотен по растяжимости

| Группы растяжимости полотна | Растяжимость полотна по ширине, % | Переплетение полотна | Прибавки по ширине, см |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – я группа | От 0 до 40 | Рашелевые и рашель-веретелочные, полотна прессовых переплетений с круглофанговых машин | +2 | +5 до 7 |
| 2 – я группа | От 40 до 100 | Полотна с плоскофанговых и круглофанговых машин | 0 | +3 до 5 |
| 3 – я группа | Свыше 100 | Ажурные полотна, полотна из синтетических волокон с плоскофанговых и круглофанговых машин | - 2 | +1 до 2 |

Деформация растяжения полотна состоит из упругой и остаточной. Чем больше величина упругой деформации, тем лучше изделие облегает фигуру и лучше сохраняет форму. Чем больше величина остаточной деформации, тем быстрее изделие в процессе эксплуатации теряет свой первоначальный внешний вид, а иногда и становится непригодным для дальнейшей эксплуатации. Уменьшение проектируемых размеров изделия по ширине на величину остаточной деформации обеспечивает сохранение проектируемых размеров в процессе эксплуатации. Повысить упругость полотна позволяет использование переплетения полного или неполного ластика.

Свойства растяжимости и упругости зависят от переплетения полотна и волокнистого состава пряжи. Наибольшей упругостью обладает шерсть, капрон, натуральный шелк, хлопок, вискоза и синтетические волокна. Введение современных эластановых нитей позволяет увеличить растяжимость до 500 %.

Большинство трикотажных полотен имеют различную степень растяжимости по длине (вдоль петельных столбиков) и ширине (вдоль петельных рядов). Растягиваясь по ширине, полотна, как правило, сокращаются по длине. В связи с этим при конструировании увеличивают длину детали на 1% в 1 - й группе полотен, на 2-2,5 % во 2 – й группе и на 3-5% в 3 – й группе полотен.

Важным отрицательным свойством, которое необходимо учитывать при конструировании изделий из трикотажного полотна, является закручиваемость краев трикотажа. Степень закручиваемости зависит от вида переплетения, плотности вязания и вида волокна. Наиболее высокая закручиваемость краев наблюдается в одинарных полотнах переплетения гладь, атлас 2 - й и 3 – й групп растяжимости. Поэтому вдоль свободных краев деталей (бортов, отлета воротника и др.) вывязывают несколько рядов другим более формоустойчивым переплетением либо настрачивают дополнительные планки или тесьму [2].

Следует учитывать также такое свойство трикотажных полотен, как распускаемость, которая происходит при обрыве петли или по срезу. Наибольшая распускаемость наблюдается в переплетении гладь, практически не распускаются основовязаные переплетения. Модели из распускаемых полотен необходимо проектировать с минимальным количеством швов и перед раскроем вдоль контура детали необходимо проложить строчку цепного стежка. При конструировании изделий учитывается и толщина трикотажных полотен, в соответствии с которой рассчитывается прибавка на толщину полотна, а также ширина полотна. Различие полотна по ширине осложняет процесс конструирования, возникает необходимость делать применительно к ширине несколько раскладок лекал для одного изделия, что часто влечет за собой конструктивное изменение деталей (заужение спинки или полочки, применение рукава с клином).

1.3 Способы формообразования изделий из трикотажного полотна

Наряду с традиционными способами формообразования изделий, применяемых при работе с тканями, при проектировании изделий из трикотажного полотна используют и нетрадиционные методы, обусловленные свойствами применяемой пряжи, видом переплетения и др.

Так, при конструировании изделий из полотен 1-й группы растяжимости используют те же методы и приемы конструирования, что и при работе с тканями. При производстве цельновязаных изделий необходимую по модели конфигурацию контура детали получают путем изменения числа петельных столбиков на некотором расстоянии от края детали или путем вывязывания неполных петельных рядов.

Однако при проектировании регулярных и полурегулярных изделий получить необходимую форму изделия можно лишь с учетом физико-механических свойств полотна. Так, чередованием переплетений с полным и неполным ластиком добиваются устойчивого прилегания (или уменьшения) детали на заданном участке (рис. 4).

Рисунок 4 – Формообразование трикотажного изделия за счет смены переплетений

Добиться расширяющего эффекта можно петельным шагом прессовых, ажурных и др. переплетений, изменением их плотности вязания (рисунок 5).

Рисунок 5 – Формообразование трикотажного изделия за счет изменения плотности

вязания прессовых или ажурных переплетений

Формообразование возможно также за счет изменения длины нити в петлях, их толщины или введения эластичных нитей или нитей спандекс.

Задачу формообразования и пластики поверхности можно решить также за счет технологических приемов вязания. Например, четкий перегиб складки или детали по линии борта можно обеспечить выключением иглы из работы при вязании на плоскофанговых машинах (полотно как бы переламывается).

За счет чередования лицевой и изнаночной вязки вдоль или поперек полотна в модели создается эффект продольных или поперечных трубчатых складок (рисунок 6).

Рисунок 6 – Формообразование трикотажного изделия за счет комбинирования различных переплетений

Высокая эластичность полотен 2-й и 3-й групп растяжимости позволяет уменьшить раствор вытачки и распределить его между несколькими участками (горловины, плечевого среза, проймы и др.) или даже исключить плечевую вытачку на спинке и нагрудную на полочке.

Физико-химический способ формообразования применяется и при производстве одежды из трубчатых полотен, выполненных из высокоэластичных волокон. Формообразование осуществляется в процессе термообработки.

1.4 Особенности моделирования и конструирования кроеных изделий из трикотажного полотна

Разнообразие видов трикотажных полотен по переплетениям, цветовой гамме, свойствам, создает проектировщикам неограниченные возможности для достижения художественных эффектов. При разработке композиции модели необходимо учитывать внешний вид полотна, его структуру (переплетение), свойства полотна и исходных волокон, из которых оно получено, назначение изделия и др. Что касается внешней формы, силуэта изделия, то наиболее распространенными силуэтами являются прямой, приталенный (плотно облегающий) и трапециевидный. Покрои рукава возможны различные. Втачные рукава могут выполняться с различными видами проймы, но обычно одношовные.

Для выбора величины размерных признаков типовых фигур используются те же стандарты, что и для тканей.

В выборе конструктивных прибавок есть особенности. При выборе общей прибавки на свободное облегание по линии груди Побщ учитываются деформационные свойства трикотажных полотен – величины прибавок меньше, чем для тканей.

Рекомендуются следующие величины прибавок на свободное облегание (которые могут изменяться в зависимости от моды) (таблица 2):

Таблица 2. Прибавки на свободное облегание в изделиях из трикотажных полотен в зависимости от вида изделия и группы растяжимости полотна [22]

| Изделия | Группа растяжимости полотна | Прибавка Пг к полуобхвату груди СГIII, см | Прибавка Пб к полуобхвату бедер Сб, см |
| --- | --- | --- | --- |
| Жакет Жилет | I II III | +2…+10 +2…+6 -2,6…-8 | - - - |
| Джемпер Свитер Юбка | I II III | 0…+8 -6…+2 -3,0…-12 | +4…+8 +2...+6 - |
| Куртка | I | +6…+14 | - |
| Джемпер спортивный | II III | -2…+6 Ширина устанавливается по образцу | - |
| Платье Сарафан | I II III | +3…+6 +1…+4 Не менее - 2 | +1…+3 0…+2 ≥ 0 |

Для бельевых полотен с базисной растяжимостью Побщ = 0 и даже может быть отрицательной. Распределение Побщ по участкам конструкции представлено в таблице 3:

Таблица 3. Распределение прибавки к полуобхвату груди Пг между основными участками конструкции изделий с втачным рукавом [22]

| Одежда | Прибавки, в долях от единицы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к спинке (Пш.с.) | к пройме (П пр.) | к переду (П ш.п) |
| мужская | 0,25...0,3 | 0,4...0,55 | 0,2...0,3 |
| женская | 0,25...0,3 | 0,5...0,7 | 0,5...0,2 |

Ориентировочно 50 - 55% Побщ распределяется к пройме, 25 - 30% – к спинке, 15 - 20% – к переду (а также в зависимости от модели).

Расчет прибавки на толщину полотна Пт.п. для полотен с кругловязальных машин I и II групп растяжимости. При толщине полотна не более 0,3 см Пт.п. = 0; при толщине полотна более 0,3 см Пт.п. = 1,5 см.

Распределение Пт.п. по участкам конструкции:

на спинку – 0,3 П т.п.

на пройму – 0,3 П т.п.

на перед – 0,4 П т.п.

Обычно Пт.п. учитывают при определении положения вертикальных линий базисной сетки.

Учитывая такое свойство полотна, как усаживаемость, прибавку на посадку предусматривают на различных участках конструкции.

При большой растяжимости полотна вытачки заменяют посадкой полотна по плечевым и боковым срезам, в области проймы. При построении вертикальных линий базисной сетки методикой Всесоюзного Дома моделей трикотажных изделий (ВДМТИ) рекомендуются следующие прибавки:

Пл.ш. – учитывающая выступание лопаток - 1 см.

Побщ – общая прибавка на свободное облегание по линии груди.

Пт.п. – прибавка на толщину полотна.

Пс – прибавка к ширине спинки (принимается в процентах от Побщ.).

П – 0,1 см, на эту величину в дальнейшем уменьшают раствор верхней вытачки.

Пп – прибавка к ширине переда (принимается в процентах от Побщ.).

Чертеж базовой конструкции женского жакета из трикотажа (ВДМТИ) представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 - Чертеж основы конструкции женского жакета из трикотажа (ВДМТИ)

Положение вертикальных линий сетки чертежа определяются в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Определение вертикальных линий базисной сетки чертежа

| Конструктивный отрезок | Расчет величины участка |
| --- | --- |
| 31-37 | Т16+ Пл.ш.+ Побщ + Пт.п. |
| 31-33 | Т47 + Пс + 0,3 Пт.п. |
| 37-35 | 0,98Т45 + Т15 – Т14 –П + Пп + 0,4 Пт.п. |

В женских трикотажных изделиях верхнюю вытачку чаще всего располагают от бокового среза. Вершина бокового шва располагается посередине проймы, что позволяет втачивать одношовный рукав в открытую пройму с последующим одновременным стачиванием нижнего шва рукава и боковых срезов. По модели вершина бокового шва может быть перенесена в сторону спинки. Углы наклона плечевых срезов спинки и полочки обычно проектируют одинаковыми.

В прилегающих или умеренно прилегающих изделиях из трикотажных полотен II группы растяжимости объемная форма может быть создана за счет распределения раствора верхней вытачки с последующей посадкой этих участков (лучше всего на тесьму) (рисунок 8). Посадка срезов деталей не должна создавать заметных сборок и морщин в изделии. Чаще всего вытачка распределяется в боковой срез и срез проймы (рисунок 8,а) в такой последовательности:

1. Соединяют точки Г7 Г2; на продолжении вертикали из точки Г2 вверх откладывают величину посадки по боковому шву Г2Г2' = 1…1,5 см; соединяют точки Г7 и Г2'.

Рисунок 8 – Проектирование конструкций женских трикотажных изделий без верхней вытачки:

а, б, в – перенос вытачки соответственно в пройму и боковой срез, в пройму, в пройму с уменьшением ее длины [22]

2. Из точки Г7 проводят дугу R = Г7П6; уменьшают величину раствора верхней вытачки Г7' и Г2''.

3. От точки П6 вверх по дуге откладывают оставшийся раствор верхней вытачки Г7''Г7''', получая точку П6'. Следует учитывать, что для трикотажных полотен II группы растяжимости, как правило, возможна посадка не более 2,5 см, если полученный раствор вытачки в пройме превышает предельную величину посадки, то длина проймы увеличивается, за счет чего форма изделия уплощается.

4. От точки П6' влево проводят дугу R = П6П5 и на ней из точки А4 ставят засечку R = А9П5, получая точку П5'; линию проймы оформляют плавной кривой через точки Г2', П6, П5'.

5. На боковых срезах спинки и полочки на расстоянии 5…10 см выше линии талии ставят монтажные надсечки.

В изделиях уплощенной формы с большими прибавками посадка по боковому срезу не проектируется, а весь раствор вытачки переносится в пройму (рис. 8,б). В результате посадки изменяется форма петель на полотне: петли, сплющиваясь, увеличиваются в противоположном сжатию направлении. Это приводит к некоторому расширению деталей поперек направления посадки, в связи с чем контур детали можно скорректировать. Вытачку следует переводить в точки контура, наименее удаленные от центра вытачки, что обеспечит наименьшую из возможных величину посадки по срезу.

В трикотажных изделиях полурегулярного и регулярного способов производства с четко выраженным вертикальным рисунком верхние участки проймы оформляют вертикальными линиями в соответствии с направлением петельных столбиков (рис. 8,в).

Плечевые срезы спинки и переда проектируют одинаковой длины для совмещения рисунка по плечевому шву, в связи с чем припуск на посадку плечевого среза спинки для создания выпуклости в области лопаток не дается, что не ухудшает качества посадки изделий на фигурах благодаря высокой растяжимости трикотажа.

В изделиях небольших объемов с классической формой рукава во избежание залома в области проймы полочки ее длину уменьшают за счет увеличения наклона плечевого среза (пунктирная линия на рис. 8,в).

В изделиях свободной формы раствор верхней вытачки чаще всего переводят в срез проймы для создания свободных складок. При этом длина проймы увеличивается на величину раскрытого в нее раствора вытачки.

Полученная длина проймы учитывается при построении рукава, в связи с чем изделие приобретает мягкую свободную форму. В изделиях уплощенной формы с плечевыми накладками раствор вытачки или его часть переводят в пройму для ее удлинения (в соответствии с толщиной плечевой накладки). При конструировании свободных, расширенных книзу трикотажных изделий растворы верхней и плечевой вытачек переводят в линию низа [24]. Перераспределение нагрудной вытачки можно видеть на рисунке 9.

Рисунок 9 – Перераспределение нагрудной вытачки в трикотажном изделии

После построения чертежа основы конструкции необходимо уточнить размеры лекал деталей по длине с учетом усадки полотна в процессе раскроя и пошива (рисунок 10) по формуле (1):

ВI = В х (1 + Ку),                                                            (1)

где ВI – размер детали с учетом усадки У;

В – размер той же детали по чертежу ОК;

Ку – коэффициент усадки полотна (Ку = У/100).

Рисунок 10 – Изменение размеров конструкции участков лекал по длине с учетом усадки трикотажного полотна [1]

Величина усадки определяется в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5. Ориентировочные величины усадки различных видов полотен [1]

| Вид полотна | Усадка, % |
| --- | --- |
| 1. Полотно из чистошерстяной и полушерстяной пряжи ластичных переплетений с плоско- и круглофанговых машин | 2 |
| 2. Полотно из пряжи натуральных волокон с различных машин | 4 |
| 3. Полотно из синтетической пряжи | 6 |

Особенностью построения конструкции плотно облегающих трикотажных изделий из полотна 3-й группы растяжимости является расчет конструкции с учетом процента заужения (рисунок 11). Первоначально строят БК с общей прибавкой по линии груди Побщ = 0. Затем нагрудную вытачку распределяют в посадку по боковому срезу и срезу проймы (рис. 9). Следующий этап – выбор % заужения в зависимости от вида переплетения, плотности заправки и класса машины. Рекомендуемые величины заужения для переплетения ластик 2 : 2 – 30 – 40 %, 3 : 3 – до 50 %, 4 : 4 – более 50 %. Основной процент заужения рукава – на 5 – 10 % меньше основного процента заужения изделия. Окат рукава рассчитывается на 5 % меньше основного процента заужения рукава. Далее производится перерасчет основных конструктивных точек с учетом выбранного % заужения.

Рис. 11. Чертеж базовой конструкции трикотажного изделия из полотна 3-й группы растяжимости

2. Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с классификацией трикотажных изделий и свойствами полотен, влияющих на их конструкцию.

2. Построение чертежей изделий из трикотажных полотен расчетно-аналитическим способом выполняют, предварительно выбрав величины размерных признаков и прибавок к основным конструктивным участкам.

Информацию о размерных признаках фигуры, используемых при построении, представляют в форме таблицы 5.

Таблица 5 - Размерные признаки женской фигуры размера __________________________

| Наименование размерного признака | Условное обозначение | Величина, см |
| --- | --- | --- |
| Рост | Р |  |
| Высота линии талии | Вл.т. |  |
| Обхват шеи | Ош |  |
| Обхват груди первый | ОГI |  |
| Обхват груди второй | ОГII |  |
| Обхват груди третий | ОГШ |  |
| Обхват талии | От |  |
| Обхват бедер | Об |  |
| Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб |  |
| Обхват плеча | Оп |  |
| Обхват запястья | Озап |  |
| Ширина плечевого ската | Шп |  |
| Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди (высота проймы спереди) | Впр.п |  |
| Высота груди | Вг |  |
| Длина переда до линии талии | Дт.п. |  |
| Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого и второго с учетом выступа лопаток (высота проймы сзади) | Впр.з. |  |
| Длина спины до линии талии | Дт.с. |  |
| Высота плеча косая | Вп.к. |  |
| Ширина груди | Шг |  |
| Расстояние между сосковыми точками | Цг |  |
| Ширина спины | Шс |  |
| Поперечный диаметр шеи | dш |  |
| Длина руки до локтя | Друк.лок |  |
| Длина руки до линии запястья | Друк.зап. |  |

При выборе конструктивных прибавок, необходимых для проектирования трикотажных изделий, следует руководствоваться данными таблицы 2 в зависимости от группы растяжимости полотна. Дополнительно можно использовать информацию о прибавках, полученных из конструктивного анализа моделей-аналогов трикотажных изделий различных групп растяжимости.

Выбранные величины прибавок разместить в таблице 6.

Таблица 6 – Прибавки и припуски для построения чертежа конструкции трикотажного изделия

| Наименование прибавки | Условное обозначение | Величина, см |
| --- | --- | --- |
| Прибавка к измерению СгIII, предусматривающая увеличение этого измерения за счет учета выпуклости лопаток: | Псгш |  |
| Прибавка общая к полуобхвату груди | Побщ.г |  |
| Припуск технологический на толщину полотна | Пт.п. |  |
| Припуск на уработку | П |  |
| Технологический припуск на посадку плечевого среза спинки | Ппос |  |
| Прибавка к ширине горловины спинки | П г.с. |  |
| Прибавка к высоте плеча косой | Пвпк |  |
| Прибавка на углубление проймы | Ппр |  |

3. Произвести расчет и построение чертежа конструкции трикотажного изделия из полотна I (II) группы растяжимости по методике ВДМТИ в форме таблицы 7.

Таблица 7 – Расчет и построение базовой конструкции изделий из трикотажных полотен

5. Анализ результатов работы и формулировка выводов.

В работе необходимо проанализировать результаты экспериментальных исследований по разработке конструкций одежды из трикотажных полотен различных групп растяжимости

Лабораторная работа № 2

Тема: Изучение особенностей конструктивного решения одежды из натуральных и искусственных кож, замши, тканей с пленочным покрытием и дублированных материалов

Цель работы: разработать модельную конструкцию одежды из натуральных и искусственных кож, замши, тканей с пленочным покрытием и дублированных материалов

Используемое оборудование: портновские манекены, сантиметровая лента, чертежные инструменты, миллиметровая бумага.

Содержание работы:

- Анализ конструктивных решений изделий из натуральных и искусственных кож, замши, тканей с пленочным покрытием и дублированных материалов.

- Анализ конструктивных прибавок для проектирования.

- Разработка модельной конструкции одежды из натуральных и искусственных кож, замши, тканей с пленочным покрытием и дублированных материалов (на выбор).

1. Общие сведения.

1.1 Особенности конструирования швейных изделий из натуральной кожи и замши с учетом их свойств

В зависимости от вида, свойств кожи из нее изготавливают пальто, плащи, куртки, юбки, брюки, сарафаны, жилеты и др.

Кожу получают из шкур животных некоторых видов, обработка сырья складывается из операций:

1. Подготовительных;

2. Дубления;

3. Отделочных операций.

Для изготовления одежды используют, в основном, кожу, выработанную методом хромового дубления из шкур овец (одежный шеврет), свиней и других животных, а также замшу, выработанную методом жирового дубления из шкур лосей, овец, оленей и др. Кожа, предназначенная для одежды, должна быть мягкой на ощупь, хорошо продубленной, без жировых пятен и налетов, без склад и морщин. Окраска должна быть ровной по всей площади, без пятен, кожа должна быть устойчивой к утюжильной обработке при t °= 80°С, к сухому и мокрому трению. Для одежды используют кожи толщиной 0,6…1,2 мм площадью 60…100 дм2 и более.

Основные виды одежной кожи:

Шеврет - кожа хромового дубления из шкур овец; характеризуется рыхлостью и высокой растяжимостью (удлинение до 30-50%). Лицевая естественная поверхность имеет красивый рельефный рисунок в виде неглубоких воронкообразных впадин.

Велюр – кожа хромового дубления с ворсовой поверхностью, полученной путем шлифования нижнего слоя шкуры (опойка, выростка и т.п.). Свиные шкуры шлифуют с лицевой стороны. Велюр выделывают также из спилка, полученного при двоении толстых шкур свиней и крупного рогатого скота. Лицевая сторона велюра имеет бархатистый вид, ворс густой, ровный, хорошо прокрашенный.

Замша - кожа жирового метода дубления, выделывается из шкур лося, оленя, козы и др. При выделке замши лицевой слой шкур спиливается, получается ворсовая поверхность. При получении замши из шкур овец лицевую (ворсовую) поверхность создают путем отделки бахтармы (нижнего слоя). Замша характеризуется особой мягкостью, низким, густым и блестящим ворсом, повышенной тягучестью, хорошей воздухопроницаемостью, устойчивостью к воде (изделия можно стирать с мылом в воде при температуре не выше 60°С).

Для пальто иногда используют опоек (или тонкий выросток) – кожи, полученные из шкур телят методом хромового дубления. Опоек характеризуется гладкой лицевой поверхностью. Кожа мягка на ощупь, эластична, имеет красивый внешний вид, площадь шкуры примерно 70 дм2.

Выросток имеет более крупный рисунок мереи, чем опоек, немного толще опойка, его площадь 120-130 дм2.

По ГОСТ 15.007 – 88 устанавливают 4 сорта кожи в зависимости от ее полезной площади в %. Кожи могут быть:

1. С естественной гладкой лицевой поверхностью;

2. С рисунком в виде нарезки (тиснения);

3. С ворсовой поверхностью.

Оптимальное конструктивное решение кож одежды должно определяться в зависимости от физико-механических свойств кожи. Свойства кожи очень разнообразны и зависят от природных и биологических особенностей животных. При конструировании кожаных изделий в первую очередь необходимо учитывать такие свойства, как топография, форма и размеры шкурок, толщина и пластичность кожевой ткани (рисунок 12).

Рисунок 12 – Членение  форм одежды в зависимости от размеров шкурок [4]

Для современной кожаной одежды характерны мягкие формы, свободные или слегка обрисовывающие фигуру. Наряду с традиционными силуэтами (прямой, полуприлегающий и трапециевидный) все чаще предлагаются силуэты самых различных геометрических форм.

Свойства различных видов кожи влияют непосредственно на особенности моделирования и конструирования изделий.

1. Вследствие того, что кожа не поддается принудительной влажно-тепловой обработке, форма может быть получена только конструктивным путем (вытачки, членение деталей и др.). Широко применяются кокетки, членение по талии, на спинке и т.д.

Конструкции кокеток разнообразны. Линии членения являются одновременно средствами художественной выразительности модели, они могут быть горизонтальными, вертикальными, диагональными, комбинированными. При проектировании необходимо добиваться предельно возможной простоты и целесообразности линий изделия и всей конструкции в целом (рисунок 13).

Рисунок 13 – Пример членения основных деталей мужской одежды из натуральной кожи

2. Рукава могут быть различных покроев (втачные, реглан, цельнокроеные, комбинированные, но цельнокроеные – только из мягкой кожи). Рукава чаще одношовные, по окату проектируется вытачка. Если рукава двухшовные, трехшовные, передние и локтевые срезы деталей рукава необходимо максимально приближать к линиям переднего и локтевого перекатов.

3. Общая величина прибавки на свободное облегание вследствие низкой растяжимости кожи устанавливается несколько большей, чем у тканей.

4. Воротники могут быть с неотрезной стойкой, с отрезной, с различной кривизной по отлету. Швы стачивания нижнего воротника из частей (2, 4) обязательно расcтрачиваются. При конструировании изделий из кожи, замши, спилка верхний и нижний воротник имеют одинаковую конфигурацию и различаются лишь положением линии соединения отлета и стойки (т.к. при совпадении швов создается излишняя толщина и ухудшается комфортность изделия).

5. Карманы чаще прорезные различных видов.

6. Петли – обметочные, реже обтачные, иногда прорубленные с прокладыванием строчки по контуру.

7. При оформлении конструктивных линий воротников, карманов, манжет, кокеток и других мелких деталей следует избегать острых углов и отдавать предпочтение овальным линиям, которые упрощают технологическую обработку деталей.

8. Конструкция изделий и, соответственно, лекала должны соответствовать полностью типовой фигуре (или индивидуальной в системе индпошива), чтобы исключить нерациональные отходы. Необходимо учитывать соотношения размеров кож, подобранных для изготовления данного изделия.

9. Вследствие недостаточного воздухообмена, паро- и воздухопроницаемости, кокетки (особенно в мужских кожаных плащах) выполняют отлетными.

10.Силуэт изделия зависит от свойств кожи (жесткости, драпируемости). В женских изделиях используются складки, драпировки, фалды. Характерной чертой является простота и определенность формы, отсутствие сложных конструктивных линий и деталей. В изделии на передний план выступает качество самой кожи, хороший крой и пошив.

11.При изготовлении лекал припуски на швы зависят от вида соединительного шва (стачного, настрочного и др.).

12. При раскрое изделия особое внимание уделяется топографии кожи, т.е. местоположению участков, имеющих различные свойства – толщину, плотность, прочность, растяжимость. На рисунке 14 приведена топография кожи и направление изменения растяжимости на ее участках [22].

Рисунок 14 – Топография кожи (а) и направление изменения максимальной растяжимости кожи (б)

1.2 Особенности конструирования одежды из искусственной кожи и замши

Для изготовления одежды наряду с натуральной кожей широко используют также мягкую искусственную кожу, обладающую комплексом свойств, которые позволяют проектировать изделия существующими методами, обеспечивая высокие эксплуатационные свойства.

Искусственная кожа, как и некоторые пленочные материалы, по свойствам сходна с натуральной кожей, но имеют недостаточную паро- и воздухопроницаемость, небольшую гигроскопичность. Вместе с тем эти материалы обладают и рядом достоинств. Они красивы, легки, водонепроницаемы, хорошо защищают от ветра, прочны на разрыв и истирание; могут быть изготовлены той площади, которая оптимальна для изготовления изделий из них [8].

В последнее время появилось множество новых искусственных и синтетических материалов, обладающих удивительными свойствами. Например, мембранно-пористые ткани «Горитекс», «Экшен» (Финляндия) при минимальных толщине и поверхностной площади защищают от воды, ветра, имеют повышенную воздухопроницаемость и стойкость к механическому износу. [8]

Другой вид – уникальный слоистый металлизированный эластичный материал нового поколения, обладает теплоотражающей способностью (коэффициент отражения теплового излучения более 90 %), высокой тепло-, морозо- и агрессивостойкостью, поверхностной электропроводностью – все это крайне необходимые свойства для защиты работников таких профессий, как металлурги, пожарные и др.

Материалы из термостойких синтетических волокон, имеющие высокие прочностные показатели, самозатухающий характер горения, перманентные защитные свойства, обрабатывают препаратами, обеспечивающими масло- и водоотталкивающую отделку, и это значительно расширяет область их применения и улучшает эксплуатационные свойства. Материалы фирмы ЗМ (США) обладают светоотражающим и световозвращающим эффектом, что делает их незаменимыми для изготовления сигнальных элементов в одежде.

Объемная форма изделий, изготовленных из подобных материалов, как и в изделиях из натуральной кожи, достигается конструктивным путем.

Искусственная кожа, применяемая для изготовления бытовой одежды, должна быть пластичной, мягкой, иметь прочное соединение лицевого слоя с основой, обладать способностью приобретать и устойчиво сохранять форму в одежде, хорошо драпироваться, характеризоваться определёнными гигиеническими свойствами. Искусственные кожи могут быть пористыми и монолитными.

Основные виды искусственной кожи – это материалы, представляющие собой основу (ткань, трикотажное или нетканое полотно), покрытую (или пропитанную) полимером или композицией полимеров. Обычно указывается назначение кожи (одежная, галантерейная и тд.) и сокращённое название полимера, из которого она вырабатывается:

1. Поливинилхлоридное – винил;

2. Каучуковое – эласто;

3. Полиамидное – амид;

4. Нитроцеллюлозное – нитро; и т.д.

В конце названия буквами обозначается вид основы (Т – ткань, Тр – трикотаж, Нп – нетканое полотно).

Мягкие кожи получают обработкой основ расплавами, растворами, дисперсиями и др. Для их выработки используют методы: наносной, каландровый, метод ламинирования, каширования и др. [8].

На современных швейных предприятиях для изготовления одежды применяются:

Винилкожи с пористым, монолитным или пористо-монолитным покрытием (на ткани или трикотаже) поливинил хлоридом. Толщина полимерного слоя 0,1-2 мм. Для придания кожеподобного вида сверху искусственную кожу могут покрыть тонким слоем отделочного лака.

Эластоискожи получают нанесением каучукового покрытия на тканевую основу (используется для спецодежды, эксплуатируемой при температуре не ниже - 40°С).

Пелакс – разновидность искожи с латексным покрытием, получают путём нанесения вспененного латекса на изнаночную сторону основы (х/б или шёлк).

Искусственную замшу получают путём нанесения волокон на поверхность основы (ткань, трикотажное или нетканое полотно) электростатическим методом (для одёжной замши используется капроновое волокно линейной плотности 0,55 – 0,33 текс, длиной 0,5 – 1 мм).

В соответствии с ГОСТ 28461-90, выделяют 2 вида искусственной кожи:

1. В – для верхней одежды (кроме одежды для защиты от осадков); 2. П – для верхней одежды для защиты от осадков.

Особенности моделирования и конструирования изделий аналогичны особенностям проектирования изделий из натуральной кожи.

Ниже приведен образец модели и пример разработки конструкции женского пальто покроя полуреглан на базе ЕМКО ЦОТШЛ [12]. На рисунке 15 представлена модель женского пальто. Пальто может быть выполнено из искусственной кожи, дублированных материалов и других искусственных материалов. Пальто с центральной бортовой застёжкой, с застёжкой на 3 пуговицы, рукава покроя полуреглан. Чертежи такого пальто строят на основе чертежей пальто с втачными рукавами (рисунок 16).

Рисунок 15 – Пальто из искусственной кожи покроя полуреглан

Рисунок 16 – Чертеж конструкции пальто из искусственной кожи покроя полуреглан

1.4 Особенности конструирования одежды из комплексных (дублированных) материалов

Комплексные материалы находят всё более широкое применение для изготовления одежды (пальто, куртки, плащи) вследствие своей относительной дешевизны и неплохих физико-механических и гигиенических свойств, которые зависят от вида дублированных материалов и метода изготовления.

Комплексные материалы подразделяются на односторонние и двусторонние [8].

Односторонние – это материалы, получаемые путём нанесения полимерного покрытия с одной, изнаночной стороны основы. В качестве основы использует различные ткани – хлопчатобумажные, шёлковые, в '60-'70-е годы XX века широко использовался крепдешин. В качестве покрытия используют каучуковые клеи, латексы и др. Из таких материалов изготавливают в основном лёгкие плащи.

Двусторонние – это материалы, получаемые путём соединения двух, а иногда и трех исходных материалов (материал + материал; материал + поролон, материал + поролон + материал). Примером такого материала могут служить распространённые в '70-'80-х гг. XX столетия пальто «джерси», когда верхним материалом в изделии служил шерстяной трикотаж, утеплителем – поролон, и в качестве подкладочного материала использовался тонкий слой трикотажа из нейлона.

Соединение слоёв осуществляется различными способами: клеевым, огневым или прошивным. Материалы, полученные клеевым способом (со сплошным слоем клея, прерывистым или в виде порошка), достаточно прочны, при способе соединения с помощью уретановой плёнки улучшаются свойства материала – драпируемость, повышается мягкость. Огневой метод широко применяется для соединения текстильных материалов с поролоном (с одной или с двух сторон). Прочность таких материалов достаточно высокая. Прошивной метод применяется реже, при этом материалы соединяют машинными строчками на специальных многоигольных машинах, получая различные виды рисунков такой стёжки.

В двусторонних материалах в качестве основного материала используют ткани, трикотажное полотно, искусственные меха различного волокнистого состава, характеризующиеся красивым внешним видом, небольшой поверхностной плотностью, высокой прочностью и износостойкостью. В качестве подкладочного материала может использоваться ткань, поролон, трикотажное или нетканое полотно, искусственный мех.

При проектировании зимней одежды в качестве подкладочных материалов применяют, как правило, шерстяные ткани, толстые трикотажные и нетканые полотна, искусственный мех [9]. В комплексных материалах слой поролона не должен превышать 2,5 мм.

Особенности проектирования изделий:

1. При проектировании изделий из комплексных материалов надо, в первую очередь, учитывать то, что эти материалы совершенно не поддаются принудительному формованию за счёт влажно-тепловой обработки, т.е. объёмную форму изделия можно получить только конструктивным путём (за счёт швов, вытачек и т. д.).

2. Поскольку эти материалы имеют относительно высокую жесткость и толщину, характеризуются низкой драпируемостью, рекомендуется использовать в изделиях прямые, полуприлегающие или слегка расширенные книзу силуэты.

3. Одежду проектируют в соответствии с общими тенденциями моды, но на первое место выдвигается требование практической целесообразности и утилитарности.

4. Рукава в изделиях могут быть различных покроев. Посадку сводят в вытачку по окату или локтевому шву рукава. Для этого меняют место расположения шва, разместив его выше к верхней части оката; рекомендуется конструировать рукава с верхним и нижним швами.

5. Вследствие малой растяжимости материалов общую величину прибавки на свободное облегание устанавливают больше, чем для тканей.

6. Облегание изделия в области груди и бедер обеспечивается проектированием рельефов, вытачек; верхние вытачки рекомендуется переводить в срезы кокеток на уровне линии груди.

7. Конструкции кокеток очень разнообразны. Следует помнить, что линии членения являются одновременно средствами художественной выразительности и могут быть самыми разнообразными: горизонтальными, вертикальными, диагональными, комбинированными.

8. При проектировании изделий необходимо стремиться к предельно возможной простоте и целесообразности конструкции: изделия следует проектировать без боковых швов, с цельнокроеными или обтачными подбортами, одношовными рукавами.

9. Детали допускается выкраивать как вдоль нити основы, так и в поперечном направлении (если внешний вид материала это допускает), т. к. вследствие воздействия нагрузки на материал при соединении слоев свойства долевой и поперечной нити ткани становятся одинаковым.

10. Воротники могут быть с неотрезной и отрезной стойкой, с различной кривизной по отлёту; в одежде используются и капюшоны.

11. Карманы чаще прорезные, петли обмёточные и обтачные.

12. Большое внимание уделяется отделке, фурнитуре, используются отделочные строчки. Пуговицы рекомендуется пришивать с подпуговицей.

13. Изделия из дублированных материалов изготавливают без подкладок и бортовых прокладок.

2. Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться со свойствами натуральных и искусственных кож, замши, синтетических, комплексных и дублированных материалов, влияющих на конструкцию. Проанализировать конструктивные решения моделей из подобных материалов из сети Интернет и выявить специфику элементов художественной выразительности и конструктивных решений по следующим позициям:

- Наиболее приемлемые силуэты

- Наличие и количество конструктивных средств формообразования

- Наиболее часто встречающиеся конструктивные средства формообразования

- Наиболее характерный покрой рукава

- Используемые декоративные детали

2. Выбор величин конструктивных прибавок к основным конструктивным участкам в изделиях из натуральных и искусственных кож, замши, синтетических, комплексных и дублированных материалов осуществляют на основе анализа моделей из подобных материалов, используя при этом реальные изделия или лекала изделия.

Результаты анализа изделий из натуральных и искусственных кож, замши, синтетических, комплексных и дублированных материалов, и выбранных на основе этого величин прибавок, представляют в форме таблицы 8.

Таблица 8  Конструктивный анализ изделий из натуральных и искусственных кож, замши, синтетических, комплексных и дублированных материалов

| Наименование участка измерения | Величина измерения участка в изделии/лекалах, см | Величина размерного признака, см | Величина прибавки, см |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина переда на уровне линии груди | 52 | 46 | 6 |
| … | … | … | … |

3. Разработка модельной конструкции одежды из натуральных и искусственных кож, замши, тканей с пленочным покрытием и дублированных материалов (на выбор) осуществляется в масштабе 1:4 на миллиметровой бумаге.

Информацию о размерных признаках фигуры, используемых при построении, представляют в форме таблицы 9.

Таблица 9 - Размерные признаки женской фигуры размера __________________________

| Наименование размерного признака | Условное обозначение | Величина, см |
| --- | --- | --- |
| Рост | Р |  |
| Высота линии талии | Вл.т. |  |
| Обхват шеи | Ош |  |
| Обхват груди первый | ОГI |  |
| Обхват груди второй | ОГII |  |
| Обхват груди третий | ОГШ |  |
| Обхват талии | От |  |
| Обхват бедер | Об |  |
| Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб |  |
| Обхват плеча | Оп |  |
| Обхват запястья | Озап |  |
| Ширина плечевого ската | Шп |  |
| Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди (высота проймы спереди) | Впр.п |  |
| Высота груди | Вг |  |
| Длина переда до линии талии | Дт.п. |  |
| Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого и второго с учетом выступа лопаток (высота проймы сзади) | Впр.з. |  |
| Длина спины до линии талии | Дт.с. |  |
| Высота плеча косая | Вп.к. |  |
| Ширина груди | Шг |  |
| Расстояние между сосковыми точками | Цг |  |
| Ширина спины | Шс |  |
| Поперечный диаметр шеи | dш |  |
| Длина руки до локтя | Друк.лок |  |
| Длина руки до линии запястья | Друк.зап. |  |

При выборе конструктивных прибавок, необходимых для проектирования одежды из натуральных и искусственных кож, замши, тканей с пленочным покрытием и дублированных материалов, следует руководствоваться данными таблицы 8 о прибавках, полученных из конструктивного анализа моделей-аналогов.

Используемые для построения чертежа конструкции величины прибавок разместить в таблице 10.

Таблица 10 – Прибавки для построения чертежа конструкции __________________

ассортимент

из __________________________________________________________________________

вид материала

| Наименование прибавки | Условное обозначение | Величина, см |
| --- | --- | --- |
| Прибавка к полуобхвату груди | Пг | 9,0 |
| …. | … | …. |

3. Произвести расчет и построение чертежа конструкции изделия из натуральных и искусственных кож, замши, тканей с пленочным покрытием и дублированных материалов в форме таблицы 11.

Таблица 11 – Расчет и построение базовой конструкции изделий из _____________________________________________________________________________

вид материала

| № п/п | Наименование участка | Условное обозначение | Расчетная формула | Величина, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ширина изделия | А0а | А0а1=СгIII+Пг | 54,0 |
| 2 | … | … | … | … |

5. Анализ результатов работы и формулировка выводов.

В работе необходимо проанализировать результаты экспериментальных исследований по разработке конструкций одежды из натуральных и искусственных кож, замши, тканей с пленочным покрытием и дублированных материалов.

Лабораторная работа № 3 Изучение особенностей конструирования меховых изделий (12 часов, коллоквиум, кейс-задачи)

Цель работы: изучение ассортимента меховых изделий и выявление особенностей конструирования одежды из натурального меха.

Используемое оборудование: манекен, сантиметровая лента, чертежные инструменты, миллиметровая бумага.

Содержание работы:

- Ознакомиться с видами пушно-мехового полуфабриката и с его свойствами, влияющими на конструкцию меховых изделий.

- Изучить ассортимент меховых изделий и выявить основные силуэтные формы и типовые покрои современной одежды из натурального меха.

- Выбрать модель женского мехового пальто и составить описание внешнего вида.

- Ознакомиться с особенностями конструкции женского мехового пальто различных силуэтов.

- Разработать конструкцию выбранной модели женского пальто с учетом способа раскроя меха.

- Построить лекала женского мехового пальто.

1. Общие сведения.

1.1 Виды меха и ассортимент меховых изделий

Характерной особенностью мехового сырья является неоднородность свойств меха не только различных видов животных и зверей, но и на одной шкурке [2].

Наибольшую ценность по качеству волосяного покрова и кожевой ткани представляет часть шкурки, занимающая центральную часть от шейки до хвоста. Волосяной покров черева имеет более редкий и светлый волос, а прочность мездры ниже. На лапках и шейке волос более короткий и светлый, чем на хребте, а кожа более толстая и жесткая.

При изготовлении одежды мех должен обладать однородными свойствами в одном изделии, поэтому шкурки делят на части (раскраивают): хребты, лапки, шейки, черево и др. (рис. 17).

Рис. 17. Топографические участки меховой шкурки

Качество меха оценивают износостойкостью шкурки и волосяного покрова. За эталон износостойкости принят мех камчатского бобра и выдры. Далее идут соболь (80%), норка (70%), каракуль (60%), лисица (50%), белка (30%), кролик (12%), заяц (5%).

В зависимости от толщины мездры различают:

- толстомездровые (жесткие меха) - жеребенок, нерпа, енот, бобер, собака, овчина и т.п.;

- среднемездровые (мягкие меха) - норка, колонок, каракуль, кролик, нутрия и т.п.;

- тонкомездровые (очень мягкие) - каракульча, лисица, песец, белка, заяц, крот и т.п.

В одежде используется мех как длинноворсовый, так и коротковорсовый, щипаный и стриженый.

Теплозащитные свойства меха зависят от высоты и густоты волосяного покрова и толщины мездры. Особо высокими теплозащитными свойствами обладают мех бобра, лисицы, соболя, тонкорунной овчины. Средними обладают длиноволосый кролик, ондатра, кошка, полугрубая овчина. В условиях климата средней полосы зимняя одежда из них должна содержать утепляющую прокладку. Изделия из овчины, выполненные мехом внутрь, могут быть без утеплителя, но их эксплуатируют при температуре не ниже 10º С. Низкими теплозащитными свойствами обладает мех козлика, горностая, каракуля, крота и т.п.

Толщина, прочность и масса шкурок определяют назначение и способ употребляемого меха, форму, покрой и конструкцию пакета одежды.

Шкуры подразделяются на пушные и меховые. Пушными называют шкуры, полученные от зверей, добытых охотой или разводимых в зверохозяйствах (так, норки в 1940 году сдавали 5 тыс. штук, в 1970 году 5100 тыс. штук в год); меховыми – шкуры, полученные от домашних или сельскохозяйственных животных. Зимние виды – шкуры зверей, имеющих лучший мех зимой и не залегающих в зимнюю спячку (норка, лисица, белка и др.) Весенние виды – шкуры зверей, залегающих в зимнюю спячку (суслик, сурок, ондатра, нутрия и др.), а также молодых домашних животных (овец, коз, оленей, жеребят, телят и др.)

Различают:

1. Пушно – меховое сырье – это сырые (парные или законсервированные) невыделанные шкуры, не пригодные для изготовления пушно-меховых изделий.

2. Пушно-меховые полуфабрикаты – выделанные, а иногда и окрашенные шкуры, по своим физико-механическим свойствам пригодные для выполнения скорняжно-пошивочных работ и изготовления различных пушно-меховых изделий.

3. Пушно-меховые изделия включают в себя все виды изделий, изготовленных из натурального меха; меховая верхняя одежда: меховые пальто (шубы), полупальто, манто, жакеты, пиджаки, куртки, полушубки, тулупы, жилеты, рукавицы, перчатки и др.

Женские меховые манто изготавливают из дорогостоящих видов меха (свободное изделие мягкой формы с большим запахом пол, обычно без застежки, со свободными проймами, воротник чаще шалевой.

Пальто, полупальто и жакеты отличаются в основном длиной (пальто 112-120 см, полупальто 80-100 см, жакеты 65-75 см), ширина борта не менее 15 см (рис. 18).

Жилеты меховой промышленностью выпускаются двух видов: меховые и нагольные. Меховые – с текстильным верхом на подкладке из натурального или искусственного меха (из шкурок низких сортов недорогих видов меха). Нагольные – из меховой или шубной овчины, кожевая ткань которой обработана под замшу.

Для детей меховая промышленность выпускает пальто для дошкольной, школьной и подростковой групп. Пальто и комбинезоны для дошкольников по силуэту и конструкции почти не отличаются друг от друга (прямой или слегка расклешенный силуэт).

Куртки изготавливают обычно с кожаным или текстильным верхом на меховой (часто отстегивающейся) подкладке, с меховым воротником или капюшоном.

Меховые воротники изготавливают как для швейных предприятий, так и для торговли. Мужские воротники – отложные, пиджачного типа, шалевые. Женские – очень разнообразны, часто их форма и размеры определяются формой и размерами шкурки (норка многих цветов, песец, лисица и др.).

В комплекте с воротником могут быть манжеты и опушь – узкая полоска, применяемая в качестве отделки по краям бортов, низа, карманам и т.д.

Женские меховые уборы изготавливают из дорогих мехов. К их числу относятся: норка, соболь, горностай, лиса, песец и др.

Пелерины – накидки без рукавов из ценных мехов (длинная, короткая, широкая или узкая).

Полупелерина – напоминает шалевый воротник, изготавливается из дорогостоящего меха на подкладке, носится поверх одежды.

Палантин – широкий шарф из ценных видов меха (соболя, куницы, норки, горностая) длиной 2-2,5 метра и шириной 30-50 см, к концам которого часто прикрепляют хвосты шкурок. Ротонда – палантин с закругленными краями.

Горжет – заменяет воротник, может быть трубчатым или плоским (отбирают шкурки с лапами, хвостами, мордочками). (рис. 19).

Ассортимент меховых головных уборов очень разнообразен (женские, мужские, детские). Они могут быть изготовлены целиком из меха (цельномеховые) или комбинированными – в сочетании с другими материалами (сукно, драп, бархат, кожа, замша и др.). Наибольшее распространение получили изделия из шубной овчины (овчинно-шубные). Изделия изготавливают кожевой тканью наружу, они обладают высокими теплозащитными свойствами, большой носкостью. Изготавливают и бытовую и специальную одежду – тулупы, полушубки, бекеши, пальто, полупальто, пиджаки, жилеты. Кроме того, выпускаются изделия из шубной и меховой овчины улучшенного качества со специальной обработкой кожевой ткани (под велюр), так называемые дубленки (рис. 20).

Рукавицы и перчатки изготавливают с текстильным или кожаным верхом на меховой подкладке (с коротким волосяным покровом).

Рис. 18 Ассортимент изделий из натурального меха

Рис. 19. Декоративные изделия из меха – пелерины, полупелерины, палантин, меховой декор

Рис. 20. Эскизы моделей дубленок

Для удобства раскроя шкурки меха собирают в пластины и меха. Пластина – несколько однородных шкур или участков шкур, подобранных по качеству и сшитых в виде полосы.

Мехом называют несколько пластин (обычно 2-3 штуки), подобранных по качеству и скрепленных вместе. Мех поступает в торговлю или на предприятия для дальнейшего изготовления из них меховых пальто или подкладки, поэтому меховые шкурки должны быть не только одинакового качества, но и одинаковой формы и размера – их располагают в пластине симметричными рядами (продольными и поперечными), «в елочку», «под паркет» и т. д. Мех изготавливают из шкурок белки, ондатры, крота, суслика и других мелких грызунов, а также из лоскута каракуля, лап лисицы, шкурок песца и др.

В производстве одежды из меха есть понятие – скрой. Это все меховые части, детали изделий верхней одежды в комплекте (кроме жилетов).

Качественное и грамотное проектирование изделий из меха возможно только на базе глубоких знаний строения и его свойств.

Мех состоит из кожевой ткани и волосяного покрова, основные свойства которого – это высота, густота, мягкость, прочность и др. К важным качествам кожевой ткани относятся: толщина, прочность, пластичность и др. Длинным волосяным покровом характеризуются лиса, песец, росомаха и др.

К средневолосяным относятся куница, соболь, белка, кролик и др. К коротковолосяным – крот, суслик, жеребец и др. К завитковым шкурам относятся шкуры каракуля, мерлушки, каракульчи. Часто дешевые меха облагораживают. Так, кролик имитируют под котик, овчину под выдру или леопарда, колонка – под норку. При моделировании одежды из меха в каждом случае учитывается длина и направление ворса, рисунок, количество пуха, размер и форма шкурок, плотность мездры и др.

В современной одежде модны также собранные из кусочков меха изделия, которые создают иллюзию того, что оно – истинное произведение декоративно-прикладного искусства. Дробление шкурок на небольшие части значительно расширило возможности создания сложных рисунков, которые нередко включают орнаментальные композиции (рис.21).

Рис. 21 Изделия из частей шкурок

В оформлении мехового полуфабриката развивается принцип мозаики и инкрустации. Нередко такая «мозаика» из меха расшивается шелком, кожей или трикотажем, что дает всему полотну в целом большую пластичность. Остаются модными и лоскутные композиции, в которых кусочки меха подобраны с нарочитой небрежностью (используются, в основном, в молодежной одежде).

Развиваются тенденции к созданию двусторонних изделий – изделий из меха, дублированного (швейным методом) тканями, искусственными материалами или другими мехами. Бесподкладочные меховые изделия («дубленки») теперь выделяются в самостоятельную группу. Изделия, выполненные из кусочков меха, можно носить на обе стороны, т.к. их мездра облагорожена.

1.2 Связь конструкции меховых изделий с физико-механическими свойствами меха

Качество меховых изделий и пушномеховых полуфабрикатов, их назначение и рациональное использование в меховом производстве и эксплуатации определяются, в первую очередь, показателями основных свойств волосяного покрова, а также кожевой ткани и такими показателями свойств меха, как теплозащитность и износостойкость.

К основным свойствам волосяного покрова, учитываемым при проектировании изделия, относится: густота, высота, мягкость или шелковистость, свойлачиваемость, сминаемость, окраска, светостойкость, блеск, прочность и удлинение волос, прочность закрепления волос в кожевой ткани.

Качественные признаки волосяного покрова зависят от таких прижизненных биологических факторов, как изменчивость в зависимости от условий обитания зверя, географическая, сезонная, возрастная и индивидуальная изменчивость шкуры.

Оптимальное конструктивное решение меховой одежды определяется физико-механическими свойствами меха, в первую очередь такими, как высота волосяного покрова, топография, форма и размеры шкурок, толщина и пластичность кожевой ткани.

Из меха проектируют чаще всего женские пальто. Они могут быть самых различных силуэтов (4 вида и варианты) и покроев, определяющихся, как известно, в основном конструкцией рукава, а также вертикальным и горизонтальным членением основных деталей. По стилевому решению они, в основном, выполняются мягкой формы, и «фантазии», реже строгими классическими из каракуля, и при проектировании практически не применяется спортивная форма изделий, что обусловлено свойствами меха.

На зрительное восприятие, теплозащитные свойства и износостойкость влияет, в первую, очередь высота волосяного покрова (измеряют от основания волоса до кончика в естественном не расправленном состоянии ворса, поэтому она зависит от формы и степени изогнутости стержней волос (прямой, изогнутый, изломанный, волнистый, штопорообразный, спиральный) и колеблется от 10 до 200 мм (рис. 22).

Рис. 22. Виды стержней волос меха

Если высокий пышный волос – изделия должны быть малого объема, иметь простые лаконичные формы, не следует применять конструктивные элементы декоративного характера (проектируется прямой или полуприлегающий силуэт, очень редко прилегающий). Средняя высота волосяного покрова – любая силуэтная форма.

Короткий волосяной покров – возможно создание четких композиционных и конструктивных решений.

Припуски на свободное облегание устанавливаются с учетом высоты волосяного покрова (чем больше высота, тем меньше припуск), а также с учетом рекомендаций моды.

Толщина и плотность кожевой ткани во многом предопределяет форму, массу и износостойкость мехового изделия (0,1-3 мм).

Если толстая кожевая ткань и длинный волос (росомаха) –изделия прямых форм прямого силуэта. Средняя толщина кожевой ткани – различные силуэтные формы. Тонкая кожевая ткань – хорошая драпируемость, мех пригоден для изделий любого силуэта.

При конструировании припуск на толщину кожевой ткани не выделяют, а рассматривают как составную часть припуска на свободное облегание. При желании его можно рассчитать, исходя из того, что на каждый миллиметр толщины кожевой ткани задается припуск 0,5 мм.

Меховую одежду в основном получают из пластин, путем соединения нескольких шкурок в единое целое. Подбирают определенное количество шкурок примерно одной площади (так, для женского пальто от 5 до 200 шкурок, а крота – до 500 штук). Однако шкурки очень разнообразны, имеют геометрически неопределенную форму и различную площадь, поэтому шкурки либо обрезают (обкраивают) по шаблонам, либо конструктивные линии швов располагают в местах соединения шкурок, так как соединительные швы в готовых изделиях хорошо просматриваются со стороны волосяного покрова (за исключением шкурок завитковой группы: каракуль, мерлушка и др.).

Шаблоны представляют собой пластинки, имеющие определенную геометрическую форму: овальную, клинообразную, прямоугольную, трапециевидную, в виде параллелограмма и др. В зависимости от размера шкурок устанавливается длина и ширина (рис. 23).

Рис. 23. Форма шаблонов:

а – овальный прямой; б – шестиугольный; в – клинообразный; г – «лопатка»; д- овальный; е – прямоугольный; ж – овальный трапециевидный; з – параллелограммный

При определении размера и формы шаблона необходимо соблюдать следующие требования [10]:

- форма шаблона должна приближаться к природной конфигурации шкурки и способствовать получению наибольшей полезной площади;

- длина и ширина шаблона должны максимально соответствовать размерам шкурок и изделия, изготавливаемого из них;

- общее количество шаблонов на один вид меха должно быть минимальным.

Так, для обкроя шкурок мелких животных типа крота, суслика и др., используют шаблон овальной формы, бурундука – прямоугольный. Хребтовым частям шкурок белки придают клинообразную форму, кролика – прямоугольную и др.

Ниже приводится пример расчета количества шаблонов, их ширины, длины и дан пример построения шаблонов (таблица 11).

Таблица 11. Построение шаблонов различной формы

Длина и ширина применяемых шаблонов зависят от длины и ширины изделия (или пластины). Если необходимо изготовить изделия нескольких размеров, шаблоны рассчитывают для каждого размера отдельно, а затем определяют единые шаблоны, соответствующие как размерам шкурок, так и размерам всех изделий.

Например, необходимо изготовить пластину размером 75x45 см. По ширине пластины должны быть уложены целые шкурки, число которых (4-8) зависит от их размеров.

Следовательно, ширина шаблона будет равна, (см):

45: 4= 11,3

45: 5= 9

45: 6 =7,5

45: 7 =6,45

45: 8 =5,6

Верхний ряд по длине пластины может оканчиваться как целой шкуркой, так и половинкой, поэтому возможно следующее число рядков: 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5;6; 6,5; 7. Таким образом, шаблоны могут иметь длину, см:

75:2,5 =30

75: 3 = 25

75: 3,5 =21,4

75: 4 = 18,7

75: 4,5 = 16,6

75: 5 =15

75: 5,5 =13,6

75: 6 =12,5

75: 6,5 =11,5

75: 7 = 10,7

Следовательно, шаблоны, по которым обкраивают шкурки для пластины площадью 75x45 см, могут иметь 5 размеров ширины и 10 размеров длины, т.е. возможно использование 50 шаблонов.

Соотношение между длиной и шириной расправленных шкурок называют коэффициентом конфигурации. Он показывает, во сколько раз длина шкурки больше ее ширины. Например, при длине шкурки 20 см и ширине 10 см коэффициент конфигурации Кк = 20:10 =2.

Построение шаблонов. Для построения чертежей шаблонов проводят две взаимно перпендикулярные прямые, пересекающиеся в точке О (рис. 24).

Рис. 24. Построение чертежей шаблонов различной формы:

а – овальной; б – шестиугольной; в – «лопатка»

Построение чертежа шаблона овальной формы (рис. 24, а):

- на вертикальной линии вверх и вниз от точки пересечения О откладывают отрезки ОА и ОВ, равные половине длины шаблона;

- на горизонтальной линии откладывают прямые ОС и ОD, равные половине ширины шаблона. Через точки С и D проводят прямые, параллельные прямой АВ;

- через точки А и В радиусом, равным ширине шаблона (СD), проводят дуги, образующие малые стороны шаблона.

При построении шаблона шестиугольной формы (рис. 24,б) от точки О аналогично изложенному выше откладывают отрезки ОА и ОВ, ОС и ОD. Затем откладывают отрезки АА1 и ВВ1, равные 1,5 см. Через точку А проводят прямую С1D1, а через точку В1 – прямую С2D2, параллельные прямой СD. Точку А1 соединяют с точками С1 и D1, а точку В – с С2 и D2. Длиной шаблонов шестиугольной формы принято считать расстояние, равное АВ.

При построении чертежа шаблона формы «лопатка» (рис. 24, в) через точки С и D проводят прямые, параллельные АВ, а через точки А и В – прямые, параллельные СD. Далее радиусом, равным 0,68 ширины шаблона, проводят дуги: через точку В – дугу С2D2, через точку С1 – дугу С1А1 и через точку D1 – дугу D1А1. Точка А1 образуется при пересечении дуг от точки С1 и от точки D1. За длину шаблона формы «лопатка» принято расстояние АВ.

На основании вышеуказанного можно построить шаблоны других форм и различных размеров, предварительно их рассчитав. Шаблоны одной и той же формы различных линейных размеров составляют набор шаблонов, в котором каждому присваивается свой номер.

Неправильное размещение шкурок нарушает эстетическую целостность изделия. Форма и размеры шаблонов зависят от формы и размеров шкурок и особенностей топографических участков. Варианты расположения шкурок в изделии: - продольное, поперечное, по диагонали, в «елку», под «паркет», шахматное, комбинированное (рис. 25).

Рис. 25. Варианты расположения шкурок в изделии: продольное, поперечное, по диагонали, в «елку», под «паркет», шахматное, комбинированное

Изменяя положение шкурок, специально ориентируя направление волосяного покрова, можно добиться определенного зрительного эффекта в изделии.

Скрой – меховая часть верха, которой в скорняжном производстве придана законченная форма. Скрой пальто в основном состоит из стана, рукавов, верхнего и нижнего воротников, капюшона, отделочных деталей: пояса, хлястика, клапанов, манжет и т. д.

У стана различают правую и левую полочку и спинку (могут быть две части – с полуспинками без боковых швов). Стан может состоять из шести деталей. Рукава могут быть одношовными и двухшовными. Воротник – часто используется как украшение, в этом случае он выполняется из более дорогого меха.

Шелсы – это комплекты различных по размеру и форме меховых пластин, необходимых для изготовления пальто.

Теплозащитность меха – важное его свойство. Она зависит от высоты, густоты и толщины волосяного покрова, состояния остевых и пуховых волос, а также от толщины и плотности кожевой ткани.

В соответствии с классификацией выделяется пять групп меха по величине суммарного теплового сопротивления:

1. Особо высокие теплозащитные свойства (Rсум.> 0,260 град. м2/Вт), где

Вт – термостойкость;

2. Высокие (Rсум = 0,210 – 0,259);

3. Средние (Rсум = 0,170 – 0,209);

4. Низкие (Rсум = 0,130 – 0,169);

5. Особо низкие (Rсум = до 0,129).

Однако без утепляющей прокладки мех не в состоянии обеспечить нормальную теплоизоляцию одежды. Так, для изделий из мехов I– й группы толщина утепляющей прокладки 0-1 мм; для II– й группы 1-3 мм; для III– й 3-5 мм; для IV- й группы 5-7 мм; для V-й группы 7-9 мм (лучше средней толщины утеплитель, но в два слоя). Дополнительный слой обычно располагается лишь до линии бедер. На теплозащитность влияет и толщина воздушной прослойки, при этом изделия расширенного книзу силуэта имеют пониженные теплозащитные свойства.

Масса меховой одежды – важный показатель качества. Меховой скрой составляет 60-80% массы всего изделия, поэтому при проектировании стремятся к снижению площади лекал, а также к правильному подбору прокладочных и подкладочных материалов.

Свойства меха влияют и на выбор художественных средств выразительности формы таких изделий.

а) Для современной меховой одежды характерны мягкие формы, свободные или слегка обрисовывающие фигуру. Наряду с традиционными силуэтами (прямой, полуприлегающий и трапециевидный) все чаще предлагаются силуэты самых различных геометрических форм: конус, пирамида, овал, квадрат, амфора, колокол, пятиугольник, веретено и др.), а также Х-образный и видоизмененный прямой (вытянутый) силуэты.

б) Линия талии в меховой одежде может не акцентироваться совсем, быть завышенной или на естественном месте, подчеркиваться слегка или четко поясом (из кожи или меха), кулиской, широким бантом или хлястиком и т.д.

в) Пальто могут быть с центральной или со смешенной бортовой застежкой, с закругленными или прямыми бортами внизу. В изделиях из меха с низким волосяным покровом (норка, кролик, ондатра, каракуль и каракульча) находит применение драпировка, создающая скульптурные эффекты.

г) Все разнообразнее становятся покрои рукава, особенно в изделиях из дорогостоящих видов меха: втачной, реглан, полуреглан, кимоно, рубашечного типа. Пройма может быть обычной, несколько углубленной, прямоугольной или ромбовидной формы. Втачные рукава могут быть умеренной ширины, узкие, в форме раструба, расклешенные внизу типа "пагода", объемные вверху и узкие внизу, получившие название "окорок". Рукава могут заканчиваться манжетами (узкими, широкими и драпированными) или застегиваться на пуговицы (в рукавах рубашечного типа).

д) Большую стилистическую нагрузку в меховой одежде несут воротники, которые могут быть самых различных форм: шалевые, стойки, воротники-пелерины. В последнее время для изделий из меха дорогостоящих видов рекомендуются оригинальные воротники: мягкие драпирующиеся, в виде веера, кренделя, объемные шалевидные, воротники-шарфы, воротники-воланы, а также геометрических форм в виде треугольника, квадрата, конуса. Могут быть и съемные воротники.

е) Важная деталь в меховой одежде - застежка. В современной меховой одежде застежка является не только функциональным, но и декоративным элементом. Для изделий из меха дорогостоящих видов изготовляются специальные пуговицы.

ж) Особая роль отводится подкладке, которая может быть притачной или отлетной. В изделиях из меха дорогостоящих видов подкладка должна быть изысканной, с окраской в тон меха или контрастной.

з) Меховые пальто изготовляют из определенного количества шкурок (от 5 до 200 шт.). Их способы размещения, раскроя и соединения создают неисчерпаемые возможности при разработке ассортимента меховой одежды. Классическим расположением шкурок в изделии считается вертикальное, горизонтальное и диагональное. При размещении шкурок по поверхности изделия могут быть выполнены рисунки в форме ромба, веера, волн, ракушек, спирали и т.п.

и) Оригинальных эффектов можно достичь расшивкой шкурок кожей, бархатом, замшей, трикотажем, тканью, сочетанием нескольких видов меха, использованием широких кантов из другого вида меха, кожи, ленты, тесьмы. Наряду со шкурками естественной окраски широко применяются и шкурки, окрашенные в различные цвета - от пастельных до ярких.

1.3 Особенности конструирования изделий из меха

1. Величина прибавки на свободное облегание Пг зависит от направления моды и высоты волосяного покрова и составляет 5...12 см для женской одежды и 12...15 см – для детской. Величина прибавки обратно пропорциональна высоте волосяного покрова. Прибавка на толщину кожевой ткани является составной частью общей прибавки.

Таблица 12. Прибавки Пг на свободное облегание для женских меховых пальто

Пг распределяют по участкам конструкции так же, как в зимних пальто из тканей (таблица 13):

Таблица 13. Распределение прибавки Пг между участками конструкции

2. Конструкция изделия должна быть максимально технологична (из-за особенностей меха). Полочку и спинку выкраивают, как правило, без боковых швов (стан). Воротник может быть цельнокроеный с полочкой и отрезной. Средняя линия спинки – линия симметрии стана.

3. В изделиях прилегающего силуэта и пальто из крупных шкур (овчина и др.) спинку и полочку выкраивают отдельно.

4. Подборта, как правило, цельнокроеные с полочкой (за исключением изделий из шубной овчины и мехового велюра).

5. Вытачки в женской одежде желательно располагать в продольном или поперечном направлении, в зависимости от расположения шкурок и направления волосяного покрова (рис. 26).

Рис. 26. Пример совмещения формообразующих элементов конструкции (вытачек) с технологическими швами соединения шкурок

6. При изготовлении дорогостоящих изделий в целях эстетической целостности и выразительности применяют сложные методы раскроя шкурок [6].

7. Влажно-тепловая обработка при изготовлении меховых изделий не применяется из-за низкой температуры сваривания кожевой ткани меха (65-70°С), поэтому объемная форма обеспечивается конструктивным путем.

8. Посадку по окату рукава и плечевому срезу спинки чаще заменяют вытачкой.

9. Ограниченность сырьевых ресурсов и высокая стоимость меха диктуют необходимость создания рациональной, максимально экономичной конструкции меховых изделий; целесообразна разработка БК (базовых конструкций), а на их основе, используя приемы художественного конструирования и конструктивного моделирования, – создание различных моделей (для массового производства – коллекций).

Общий вид рабочих лекал женского пальто из шкурок норки представлен на рис. 27.

Рис. 27. Чертежи рабочих лекал женского пальто из шкурок норки

1.4 Особенности проектирования меховых изделий из шубной овчины [4]

Следует помнить, что при эксплуатации изделий из шубной овчины внешним воздействиям подвергается в первую очередь кожевая ткань, поэтому требуется ее повышенная прочность, а также высокие теплозащитные свойства меха.

Средняя толщина кожевой ткани готовых овчин 0,77-0,99 мм. По цвету – белая (натуральная) и окрашенная (цветная).

По стандарту выделанная шубная овчина бывает:

- некрашеной и крашеной,

- нестриженой и стриженой,

- необлагороженой и облагороженой,

- а также с пленочным покрытием.

Волосяной покров должен быть жестким, прочесанным, на стриженых – равномерным, не менее 16 мм. Для модных изделий высота волосяного покрова 2-4 см (необлагороженая овчина) и 2-2,5 см (облагороженая).

Площадь овчины разделяют на несколько топографических участков (рис. 28), отличающихся конфигурацией и товарными свойствами.

Рис. 28. Топография шкуры овчины

Согласно стандарту, выделяют следующие линии и участки: аб - линия хребта, вг – линии, определяющие границы пол, де – линии, расположенные на ½ ширины от линии хребта и 2/3 от границы пол, на которых производится измерение длины шерсти.

Шубную овчину подразделяют по сортам на I, II, III и IV (с пленочным покрытием I – III сорта) – ГОСТ 1821-75.

Потребитель предъявляет все более высокие требования к качеству, отсюда – требования к дизайну изделий.

Основа художественного проектирования одежды – ее формообразование, т.е. зависимость формы изделия от функции (назначения), конструкции, материала и технологии изготовления. Важный учитываемый фактор при проектировании конструкции – экономичность, предполагает создание предельно функциональных форм при максимальном использовании площади овчины и наименьшем расходе ее на одно изделие.

Следует исходить из размера шкуры, т. к. от этого зависит форма одежды, ее величина и конструкция. Так, используя для определения длины одежды полезную площадь овчины вдоль хребтовой линии, можно получить либо куртку, либо жилет, т.е. изделие с длиной до линии бедер. Такое изделие хорошо выглядит на любой фигуре, удобно в употреблении, не сковывает движений и обеспечивает рациональное использование овчины: из одной шкуры можно выкроить спинку, а из второй, разрезав ее надвое по хребтовой линии – полочки. По линии борта можно ввести такую деталь, как ветрозащитный клапан (по типу народной одежды), благодаря которому нижняя полочка может быть расширена за счет ширины борта.

В верхней части спинки и полочки (у линии плеча и проймы) проектируют формообразующие надставки, позволяющие включить в свой контур вытачки для облегания изделия в области лопаток и груди и этим одновременно исключить из раскроя участки шкуры низкого качества – пашины (см. рисунок курток).

Основной длиной одежды из шубной овчины следует считать:

- длину полупальто – до 2/3 длины бедра;

- длину куртки – до линии подъягодичной складки;

- длину жилета (безрукавка) до середины расстояния между линиями талии и подъягодичной складки.

Длину изделий из шубной овчины в зависимости от роста определяют следующим образом:

- для полупальто L п/п = 0,54 Р;

- для куртки L к = 0,44 Р;

- для жилета L ж = 0,34 Р.

Таблица 14. Зависимость длины изделия от роста, см

Основными факторами, обусловливающими качество овчины и влияющими на создание формы одежды из нее, являются плотность и жесткость кожевой ткани.

Эти свойства, в отличие от ткани, затрудняют получение нужной пространственной формы, тем более, что влажно-тепловую обработку проводить невозможно.

Проектирование развертки меховой одежды – сложный процесс, т.к. мы имеем дело со сложной нецилиндрической поверхностью. За основу построения разверток полочек и спинки принята форма «сглаженного» манекена. Однако вытачки в готовом изделии из шубной овчины обычно топорщатся вследствие жесткости материала и практически их трудно сутюжить. Это усложняет технологию пошива, снижает эстетические достоинства изделия. Поэтому вытачки в изделиях целесообразно заменять линией – сечением. Места вытачек определяют направление линий сечений и контур получаемых деталей кроя. Соединив по абрису детали кроя, получают объемно-пространственную форму изделия. Сочетая поверхность и конфигурацию полезной площади шкуры с разверткой поверхности одежды, можно найти оптимальное решение (использование площади шкуры).

При конструировании важно найти варианты с наименьшим количеством швов, однако без швов не обойтись (могут быть и дефекты на шкуре). Поэтому швы следует подчеркивать с тем, чтобы они выявляли красоту формы одежды и стройность фигуры. Этот способ формообразования характерен для народной одежды из овчины – русской, молдавской, украинской, румынской, венгерской, словацкой и др. Линии – рельефы, идущие из пройм спинки и полочек и способствующие более плотному прилеганию одежды к фигуре, являются конструктивными формообразующими.

Формообразующими являются также контур и конфигурация шкуры, от них часто зависит форма, длина и конструкция одежды.

Следует учитывать топографию шкуры, поскольку от нее зависит качество кожевой ткани. Лучшей считается средняя часть (для основных деталей). Различают более плотные и грубые участки (вороток и верхняя половина хребтовой части); более рыхлые – огузок в нижней своей части и тонкие непрочные пашины – все это учитывают при раскрое.

Участки с более плотной кожевой тканью и густым волосом используют для верхней части, менее плотные – для нижней. Участки с более пластичной кожевой тканью и густым волосом – по бокам (больше прилегание и сохранение формы во время носки).

Для лучшего сохранения формы детали выкраивают вдоль хребтовой части (вдоль линии симметрии, мелкие – из выпадов). Контур надставки может быть решен по-разному: он может быть овальным, прямым, идущим от горловины или из плечевого среза к пройме или боковому срезу, проходить через наиболее выступающие точки груди и лопаток. Меняя количество составных частей, форму, величину, пропорции, можно создать одежду самых разнообразных моделей. Наиболее характерными линиями, формообразующими лиф изделия и подчеркивающими талию, являются вертикальные и горизонтальные линии.

Вертикальные линии сечения (рис. 29, а, б).

1. Линии, идущие от плечевого среза полочки или спинки (или от проймы) – вертикальные рельефы, создают подчеркнуто стройный силуэт.

2. Линии, идущие от кокетки.

3. Линия посередине спинки (от горловины или от кокетки).

Возможно различное расположение вертикальных линий, идущих от кокетки спинки или полочки: посередине детали или симметрично на различных, но равных расстояниях от середины спинки.

Вертикальное сечение целесообразно связывать с линией кармана: при горизонтальной линии кармана оно смещается в сторону борта, при вертикальной – в сторону бокового среза.

Рис. 29. Наиболее характерные формообразующие линии

Горизонтальные линии сечения (рис. 29, в, г).

1. Линия на уровне лопаток (на спине) и груди (на полочке – кокетка).

2. Линия на полочке, связанная с местом расположения кармана (на уровне бедер или несколько выше), на спинке взаимосвязывается с линией хлястика.

3. Линия на уровне талии – характерна для изделий прилегающей формы, подчеркивающих талию.

Линии сечения могут проходить и наклонно, иметь овальные (фигурные) очертания.

В зависимости от характера расположения линий сечения выделяют основные (базовые) конструкции.

1.5 Основные (базовые) конструкции одежды из шубной овчины [4]

1. Формирование изделия с помощью приплечевых накладок (на спинке и полочках) с использованием, по возможности, целиком шкуры для спинки или полочек (или для их верхних частей), рис. 29, а.

2. Формирование с помощью линий – рельефов, идущих из проймы к середине спинки на талии или до горизонтальной линии – у длинных изделий (рис.29, б).

3. Формирование с использованием поперечных линий, проходящих по линии груди и лопаток (кокетка) и по линии талии или бедер, или между ними (рис. 29, в).

4. Формирование с использованием вертикальных линий, идущих от плечевого среза до поперечного (горизонтального) сечения, расположенного на линии талии или линии бедер (или между ними); линии могут быть продолжены до самого низа изделия (рис. 29, г).

На основе базовых конструкций возможно создание спинок и полочек различных видов и моделей (при различных количестве и форме составных частей).

Наиболее характерные разновидности спинок (рис.30):

Рис. 30. Наиболее характерные разновидности спинок

1. Спинка, состоящая из двух частей, соединенных поперечным швом на уровне лопаток (рис.30, г).

2. Спинка, состоящая из трех частей: первый вариант спинок дополняется продольным швом, идущим от поперечного вдоль середины спинки (рис. 30, г).

3. Спинка, состоящая из трех частей, соединенных двумя продольными швами (прямыми или овальными), идущими из плечевых срезов или линии проймы. Продольные швы располагаются симметрично середине спинки и включают в себя вытачки для облегания в области лопаток. Из проймы швы направлены к середине спинки и линии талии и от нее – отвесно вниз, отклоняясь или приближаясь к боковым срезам (рис. 30, в, д).

4. Спинка, состоящая из трех частей, соединенных поперечными швами на линии лопаток и на линии талии, бедер или между ними (рис. 30, г).

5. Спинка, состоящая из трех частей, соединенных двумя симметрично расположенными швами (прямыми или овальными), соединяющими плечевые срезы (или линию горловины) с линией проймы (или бокового среза) - рис. 30, а, б и т.д.

Наиболее характерные разновидности полочек (рис. 31).

Рис. 31. Наиболее характерные разновидности полочек

1. Полочки, состоящие из двух частей, соединенных поперечным швом на линии груди (рис. 31, г).

2. Полочки, состоящие из двух частей, соединенных продольным швом, идущим от плечевого среза, горловины или проймы через центр груди, линию талии и до низа отвесно, отклоняясь от линии борта полочки или приближаясь ней (рис.31, д).

3. Полочки, состоящие из двух частей, соединенных швом (прямым или овальным), идущим из горловины, плечевого среза или линии борта к пройме или боковому срезу через центр груди (рис. 31, а, б).

4. Полочки, состоящие из трех частей, соединенных одним из швов, отмеченных в первом или третьем варианте и поперечным, расположенным на линии бедер (или выше нее) – (рис.31, а, б, г).

5. Полочки, состоящие из трех частей, соединенных одним из швов, отмеченных в первом или третьем случае и продольным швом, идущим от первого шва вдоль полы, начало которого может быть на различном расстоянии от линии полузаноса. Шов проходит через линию талии до низа полы отвесно или отклоняясь (приближаясь) в большей или меньшей степени к линии борта полочки (рис.31, г).

6. Полочки, состоящие из трех частей, соединенных поперечным швом на линии бедер (или выше этой линии), идущим отвесно или наклонно из плечевого среза, горловины или проймы через центр груди и до линии поперечного шва (рис. 31, в, д).

7. Полочки, состоящие из четырех частей, соединенных поперечными швами (прямыми и овальными), отмеченными в четвертом варианте, и продольным швом, расположенным между вышеназванными швами или нижним поперечным швом и линией низа; этот шов расположен отвесно или наклонно (в ту или иную сторону) по отношению к наружному срезу полочки (рис. 31, г).

8. Полочки, состоящие из четырех частей, соединенных продольным швом, отмеченным во втором варианте, и поперечным, расположенным на линии талии или бедер (или между ними) – (рис.31, д).

Наиболее характерные линии членения спинок и полочек на составные части представлены на рис. 32.

Рис. 32. Разнообразие членений полочек и спинки. Варианты 1 - 9

Продолжение рис. 32. Разнообразие членений полочек и спинки. Варианты 10 – 24

Продолжение рис. 32. Разнообразие членений полочек и спинки. Варианты 25 – 39

Порядок выполнения работы.

1. Для изучения ассортимента, силуэтных форм и покроев меховых изделий студентам предлагаются журналы мод, технические описания промышленных моделей, ресурсы сети Интернет. При проведении анализа моделей определяют, какие виды пушно-мехового полуфабриката рекомендуются для изготовления меховой одежды, и выявляют специфику элементов художественной выразительности.

2. Изучив модели из заданного преподавателем вида меха, студент выбирает конкретную модель для разработки конструкции женского мехового пальто. Характеристику внешней формы и конструкции выбранной модели представляют по форме таблицы 15.

Таблица 15. Характеристика внешней формы и конструкции проектируемого женского пальто из _______________________________________________________________

(вид меха)

| Эскиз модели | Покрой рукава | Силуэт | Характер членения (количество и название швов) | Количество и место расположения вытачек | Способ раскроя и характер расположения шкурок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … |

Студенты определяют общее количество деталей в изделии каждого силуэта, количество деталей в стане (чаше всего используется конструкция спинки и полочки без боковых швов, могут быть и другие варианты конструктивного решения стана в зависимости от силуэта, вида меха и модели), в рукаве, места расположения вытачек. В меховых изделиях, как правило, все конструкции разрабатывают с неотрезными подбортами. Вытачки располагают в продольном или поперечном направлении в зависимости от расположения шкурок. Средняя линия спинки является осью симметрии стана при раскрое.

В заключение проводят сравнительный анализ изучаемых конструкций и определяют, как вид меха и силуэт влияют на конструкцию изделия.

3. Разрабатывают конструкцию женского пальто для модели, выбранной в соответствии с рекомендацией современной или перспективной моды.

3.1. Исходными данными для разработки конструкции являются функциональное назначение изделия, климатическая зона эксплуатации, вид меха, способ раскроя и характер расположения шкурок в деталях изделия, результаты анализа лекал.

3.2. Разрабатывают конструкцию выбранной модели пальто с использованием промышленной базовой конструкции соответствующего силуэта, применяя известные методы конструктивного моделирования.

3.3. Уточняют полученную модельную конструкцию путем примерки макета на манекене или фигуре, близкой по своим измерениям к типовой.

4. По модельной конструкции строят лекала изделия для раскроя меха с учетом технологических припусков. На лекалах указывают расположение шкурок в скрое, способ их соединения, направление волосяного покрова. Форма и размеры шкурок задаются преподавателем условно в виде шаблона.

Окончательное оформление чертежей выполняют в соответствии с правилами, предусмотренными Единой методикой конструирования одежды СЭВ [10].

- В результате проведенных экспериментальных исследований студенты анализируют полученные результаты и формулируют выводы, которые должны содержать основные заключения об особенностях построения конструкции меховых изделий.